# CJ 보드 UDS 바이트와 IAR 코드 설명서

이 문서는 CJ 보드의 UDS 검색·읽기·저장 요청이 IAR 코드에서 어떻게 처리되는지 보여줍니다. 0x3C 요청은 MCU가 받고, 0x3D 응답은 Master가 헤더를 보낸 뒤 MCU가 Data와 체크섬을 송신합니다.

# 먼저 현재 코드가 정한 값

| 값 | 의미 | 설정된 곳 |
| --- | --- | --- |
| F3 00 | 보드 검색용 루틴 번호. UDS가 정해 준 번호가 아닌 현재 프로젝트 선택값 | UDS.h:26 |
| F3 01 | Init Number로 한 보드만 다시 읽는 번호. 프로젝트 선택값 | UDS.h:27 |
| 16 | 검색할 임시 슬롯 수. 보드 수 4와 다른 값이며 프로젝트 선택값 | UDS.h:25 |
| 7F | 모든 보드가 받는 방송 NAD | UDS.h:24 |
| 3C / 3D | 진단 요청 프레임 / 진단 응답 프레임 | appConfig.h:57~58 |

검색 때마다 각 보드는 Init Number와 salt로 0~15 중 하나를 계산합니다. 슬롯은 Flash에 저장하지 않습니다. 16개 슬롯을 순서대로 묻는 이유는 같은 Chair 번호 0A인 보드들의 동시 응답을 줄이기 위해서입니다. 16은 필수 규격이 아니고 이 코드의 설계값입니다.

## IAR 코드  현재 프로젝트 정의

applications/inc/UDS.h  24~29행

#define UDS_BROADCAST_NAD                   0x7FU
#define UDS_DISCOVERY_SLOT_COUNT             16U
#define UDS_ROUTINE_DISCOVERY               0xF300U
#define UDS_ROUTINE_TARGET_READ             0xF301U
#define UDS_ROUTINE_START                   0x01U
#define UDS_ROUTINE_RESULT                  0x03U

# 1 검색 시작 요청의 여덟 바이트

선로 전체 예시는 BREAK 55 3C | 7F 05 31 01 F3 00 5A FF | FA 입니다. 5A는 설명용 salt 예시이고, FA는 맨 끝의 Classic 체크섬입니다. D7의 FF는 체크섬이 아니라 채움값입니다.

| 위치 | 값 | 한마디 뜻 | MCU가 실제로 보는 값 |
| --- | --- | --- | --- |
| D0 | 7F | 모든 보드에 보냄 | LINT_HandleDiagnostic가 방송 NAD인지 확인 |
| D1 | 05 | UDS 명령은 5바이트 | D2~D6까지만 s_diag.data로 복사 |
| D2 | 31 | RoutineControl 서비스 | UDS_HandleBroadcast에서 서비스 비교 |
| D3 | 01 | 검색 시작 | UDS_ROUTINE_START와 비교 |
| D4 D5 | F3 00 | 프로젝트의 검색 번호 | UDS_ROUTINE_DISCOVERY와 비교 |
| D6 | 5A | 이번 검색 계산용 salt 예시 | Init Number 뒤에 붙여 CRC32 계산 |
| D7 | FF | 빈 바이트 채움 | 05 길이 밖이라 UDS 처리에 사용하지 않음 |

## IAR 코드  보드가 임시 슬롯 계산

applications/src/UDS.c  210~222행

if (request[0U] == UDS_SID_ROUTINE_CONTROL)
    {
        routine = (uint16_t)(((uint16_t)request[2U] << 8U) | request[3U]);
        if ((requestLength == 5U) && (request[1U] == UDS_ROUTINE_START) && (routine == UDS_ROUTINE_DISCOVERY))
        {
            key[0U] = (uint8_t)(gConFig.Init_Number >> 24U);
            key[1U] = (uint8_t)(gConFig.Init_Number >> 16U);
            key[2U] = (uint8_t)(gConFig.Init_Number >> 8U);
            key[3U] = (uint8_t)gConFig.Init_Number;
            key[4U] = request[4U];
            s_discoverySlot = (uint8_t)(CRC32_GetRunTimeCRC32(key, (uint16_t)sizeof(key)) % UDS_DISCOVERY_SLOT_COUNT);
            s_discoveryReady = 1U;
            return 0U;

위 코드에서 request[0]은 D2의 31, request[1]은 D3의 01, request[2]와 [3]은 F3 00, request[4]는 D6의 5A입니다. return 0U이므로 검색 시작 요청에는 응답 Data를 만들지 않습니다.

# 2 슬롯 결과 요청의 여덟 바이트

선로 전체 예시는 BREAK 55 3C | 7F 05 31 03 F3 00 07 FF | 4C 입니다. 이번에는 D3가 03으로 바뀌고 D6의 07은 조회할 슬롯입니다. 07은 Chair 번호가 아닙니다.

| 바뀐 곳 | 값 | IAR의 판단 |
| --- | --- | --- |
| D3 | 03 | 저장된 검색 결과를 물음 |
| D6 | 07 | s_discoverySlot이 07이면 응답, 다르면 응답 없음 |
| D7 | FF | 여전히 길이 05 밖의 채움값 |

## IAR 코드  슬롯이 같은 보드만 통과

applications/src/UDS.c  224~229행

if ((requestLength == 5U) && (request[1U] == UDS_ROUTINE_RESULT) && (routine == UDS_ROUTINE_DISCOVERY))
        {
            if ((s_discoveryReady == 0U) || (request[4U] != s_discoverySlot))
            {
                return 0U;
            }

## IAR 코드  응답 앞 네 바이트와 제품 정보 생성

applications/src/UDS.c  243~249행

response[0U] = (uint8_t)(UDS_SID_ROUTINE_CONTROL + UDS_POSITIVE_RESPONSE_OFFSET);
        response[1U] = UDS_ROUTINE_RESULT;
        response[2U] = request[2U];
        response[3U] = request[3U];
        length = UDS_ReadData(&config, UDS_DID_PRODUCT_INFO, &response[4U]);
        return (uint8_t)(length + 4U);

슬롯이 맞으면 응답은 71 03 F3 00 뒤에 제품 정보 26바이트를 붙여 총 30바이트가 됩니다. 71은 31에 40을 더한 성공 응답입니다. 슬롯이 다르면 return 0U라서 응답하지 않습니다.

위 Serial, Part, Version, Chair는 초기값 예시입니다. 마지막 Init Number 34 56 78 9A도 설명용 예시이며 실제 보드마다 다릅니다.

# 3 응답 30바이트가 여섯 LIN 프레임으로 나뉨

LIN 한 프레임의 Data는 8바이트라서 30바이트 응답을 한 번에 보낼 수 없습니다. 아래는 Init Number가 34 56 78 9A인 설명용 예시입니다. 왼쪽의 7F는 매 프레임의 방송 NAD입니다.

| 응답 차례 | Data 8바이트 | 마지막 체크섬 | 뜻 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7F 10 1E 71 03 F3 00 32 | B7 | 10 첫 프레임, 1E 전체 UDS 길이 30B |
| 2 | 7F 21 36 49 31 36 2D 30 | 1B | 21 후속 프레임 1, Serial 계속 |
| 3 | 7F 22 30 30 31 43 4A 30 | 0F | 22 후속 프레임 2, Serial 끝·Part 시작 |
| 4 | 7F 23 31 2D 30 30 30 31 | 3D | 23 후속 프레임 3, Part 계속 |
| 5 | 7F 24 00 01 0A 34 56 78 | 4E | 24 후속 프레임 4, Version·Chair·Init |
| 6 | 7F 25 9A FF FF FF FF FF | C0 | 25 후속 프레임 5, Init 끝·나머지 채움 |

각 행의 선로 순서는 Master BREAK 55 7D → MCU Data 8바이트 + Classic 체크섬입니다. Master는 0x3D 헤더를 여섯 번 보냅니다. MCU는 그 헤더에 맞춰 위 Data를 한 행씩 냅니다.

## IAR 코드  응답을 8바이트씩 TX Ring Buffer에 넣기

applications/src/lin_task.c  198~231행

while (offset < length)
    {
        (void)memset(entry.frame.data, 0xFF, LIN_FRAME_DATA_LEN);
        entry.frame.data[0U] = nad;
        if (length <= 6U)
        {
            entry.frame.data[1U] = length;
            dataIndex = 2U;
            copyLength = length;
        }
        else if (offset == 0U)
        {
            entry.frame.data[1U] = 0x10U;
            entry.frame.data[2U] = length;
            dataIndex = 3U;
            copyLength = 5U;
        }
        else
        {
            entry.frame.data[1U] = (uint8_t)(0x20U | sequence);
            sequence = (uint8_t)((sequence + 1U) & 0x0FU);
            dataIndex = 2U;
            copyLength = (uint8_t)(length - offset);
            copyLength = (copyLength > 6U) ? 6U : copyLength;
        }
        (void)memcpy(&entry.frame.data[dataIndex], &data[offset], copyLength);
        if (RingBuf_Push(&s_txRing, &entry) == 0U)
        {
            g_dbg_lin_tx_drop_count++;
            s_txRing.tail = s_txRing.head;
            return;
        }
        offset = (uint8_t)(offset + copyLength);
    }

length=30이므로 첫 프레임에는 10 1E를 넣고 UDS 5바이트를 복사합니다. 다음 프레임은 21, 22, 23…으로 번호를 붙이고 UDS 6바이트씩 채웁니다. 남는 칸은 FF입니다.

# 4 IAR에서 요청이 들어가는 길

## IAR 코드  수신 완료 프레임을 RX Ring Buffer에 보관

applications/src/lin_task.c  332~349행

static void LINT_RxCallback(const LIN_Device_Frame_t *frame)
{
    LIN_QueueEntry_t entry;
    if ((frame->frame_id == CJ_CONTROL_FRAME_ID) || (frame->frame_id == CJ_DIAG_REQUEST_ID))
    {
        if ((frame->frame_id == CJ_DIAG_REQUEST_ID) && ((frame->data[1U] >> 4U) <= 1U))
        {
            s_diag.generation++;
            s_frames[FID_DIAG_TX_IDX].frameIsValid = FALSE;
        }
        entry.frame = *frame;
        entry.timeMs = oAppTimer.timeMs;
        entry.generation = s_diag.generation;
        if (RingBuf_Push(&s_rxRing, &entry) == 0U)
        {
            g_dbg_lin_drop_count++;
        }
    }

LIN 드라이버가 8바이트와 체크섬을 정상 수신하면 이 콜백을 부릅니다. 여기서는 UDS를 해석하지 않고, 받은 프레임을 s_rxRing에 넣습니다.

## IAR 코드  Main에서 0x3C를 진단 함수로 분기

applications/src/lin_task.c  423~438행

void LINT_Process(void)
{
    LIN_QueueEntry_t entry;
    uint32_t irqState;
    uint32_t now;
    uint32_t txTime;
    while (RingBuf_Pop(&s_rxRing, &entry) != 0U)
    {
        if (entry.frame.frame_id == CJ_CONTROL_FRAME_ID)
        {
            LINT_HandleLampControl(&entry.frame);
        }
        else if (entry.frame.frame_id == CJ_DIAG_REQUEST_ID)
        {
            LINT_HandleDiagnostic(&entry);
        }

main.c는 LINT_Process를 반복 호출합니다. 이 함수가 RX Ring Buffer에서 꺼내 0x3C이면 LINT_HandleDiagnostic로 전달합니다. 일반 색상 명령 0x01과 경로가 분리됩니다.

# 5 UDS 함수에서 검색 읽기 저장하기

## IAR 코드  05 길이와 실제 UDS 데이터 추출

applications/src/lin_task.c  263~274행

s_diag.nad = data[0U];
        if (type == 0U)
        {
            count = (uint8_t)(data[1U] & 0x0FU);
            if ((count == 0U) || (count > 6U))
            {
                g_dbg_lin_tp_error_count++;
                return;
            }
            s_diag.length = count;
            s_diag.count = count;
            (void)memcpy(s_diag.data, &data[2U], count);

D1=05이면 count=5가 됩니다. 따라서 8바이트 중 D2~D6만 s_diag.data로 복사하고, D7 FF는 제외합니다. 이제 s_diag.data는 31 01 F3 00 5A입니다.

## IAR 코드  방송 요청을 UDS_HandleBroadcast로 전달

applications/src/lin_task.c  312~329행

s_diag.timeMs = entry->timeMs;
    if (s_diag.count == s_diag.length)
    {
        if (s_diag.nad == UDS_BROADCAST_NAD)
        {
            responseLength = UDS_HandleBroadcast(s_diag.data, s_diag.length, response);
        }
        else
        {
            responseLength = UDS_HandleRequest(s_diag.data, s_diag.length, response);
        }
        s_diag.length = 0U;
        s_frames[FID_STATUS_TX_IDX].frame_id = gConFig.Chair_Number;
        if (responseLength != 0U)
        {
            LINT_QueueDiagnosticResponse(s_diag.nad, response, responseLength, entry->generation);
        }
    }

s_diag.nad가 7F이므로 UDS_HandleBroadcast를 호출합니다. 반환 길이가 0이면 응답을 만들지 않고, 30이면 LINT_QueueDiagnosticResponse로 보냅니다.

# 검색 외에 이 코드가 쓰는 프로젝트 번호

| 번호 | 요청 UDS 데이터 | IAR 동작 |
| --- | --- | --- |
| F3 01 | 31 03 F3 01 + Init Number 4B | Init Number가 같은 보드 한 대의 제품 정보 읽기 |
| F2 04 | 2E F2 04 + Init Number 4B + Chair 1B | 해당 보드 Chair 번호 저장 |
| F2 05 | 2E F2 05 + 제품 정보 26B | 끝의 Init Number가 같은 보드만 정보 저장 |

F3 00, F3 01, F2 04, F2 05는 모두 현재 프로젝트가 선택한 번호입니다. 표준 UDS 서비스 31·2E와 구별해야 합니다. 동일한 값을 보내는 Master가 있어야 기능이 맞습니다.

# 6 한 보드만 다시 읽고 저장하는 요청

| 요청 | UDS 데이터 | 핵심 바이트 |
| --- | --- | --- |
| 선택 읽기 | 31 03 F3 01 34 56 78 9A | F3 01 뒤의 4바이트가 대상 Init Number |
| Chair 변경 | 2E F2 04 34 56 78 9A 0B | F2 04 뒤의 Init 4B와 새 Chair 0B |
| 제품 변경 | 2E F2 05 + Serial10 Part9 Version2 Chair1 Init4 | 맨 끝 Init 4B가 대상. 총 29B |

## IAR 코드  F3 01은 Init Number가 같은 보드만 통과

applications/src/UDS.c  231~238행

else if ((requestLength == 8U) && (request[1U] == UDS_ROUTINE_RESULT) && (routine == UDS_ROUTINE_TARGET_READ))
        {
            initNumber = ((uint32_t)request[4U] << 24U) | ((uint32_t)request[5U] << 16U) | ((uint32_t)request[6U] << 8U) | request[7U];
            if (initNumber != gConFig.Init_Number)
            {
                return 0U;
            }
        }

## IAR 코드  F2 05의 마지막 Init Number 확인

applications/src/UDS.c  266~274행

else if ((did == UDS_DID_TARGET_PRODUCT) && (requestLength == 29U))
    {
        initNumber = ((uint32_t)request[25U] << 24U) | ((uint32_t)request[26U] << 16U) | ((uint32_t)request[27U] << 8U) | request[28U];
        if (initNumber != gConFig.Init_Number)
        {
            return 0U;
        }
        UDS_WriteData(&config, UDS_DID_PRODUCT_INFO, &request[3U]);
    }

## IAR 코드  PDS에 저장하고 결과 판단

applications/src/UDS.c  280~291행

if (nrc == 0U)
    {
        pdsResult = PDS_Write(&config);
        if (pdsResult == PDS_WRITE_INVALID)
        {
            nrc = UDS_NRC_REQUEST_OUT_OF_RANGE;
        }
        else if (pdsResult == PDS_WRITE_ERROR)
        {
            nrc = UDS_NRC_PROGRAMMING_FAILURE;
        }
    }

방송 쓰기에서도 마지막 Init Number가 자기 gConFig.Init_Number와 다른 보드는 return 0U로 빠집니다. 같은 한 보드만 PDS_Write를 실행합니다. 정상 저장이면 6E F2 05 응답을 만듭니다.

# 7 LIN TX는 어디서 실제로 시작하나

중요한 구분은 ‘응답 준비’와 ‘선로 송신’입니다. UDS_HandleBroadcast는 바이트를 만들고, LINT_QueueDiagnosticResponse는 TX Ring Buffer에 저장할 뿐입니다. 실제 송신 시작은 Master의 0x3D 헤더를 MCU가 받았을 때입니다.

## IAR 코드  다음 TX 프레임의 8바이트 선택

applications/src/lin_task.c  368~379행

else if (frame->frame_id == CJ_DIAG_RESPONSE_ID)
    {
        // Driver calls this BEFORE data[0]. Keep this data stable until frame completion.
        if (RingBuf_Pop(&s_txRing, &entry) != 0U)
        {
            (void)memcpy(frame->data, entry.frame.data, LIN_FRAME_DATA_LEN);
        }
        s_diag.txTimeMs = oAppTimer.timeMs;
        head = s_txRing.head;
        tail = s_txRing.tail;
        frame->frameIsValid = (head != tail) ? TRUE : FALSE;
    }

LINT_TxCallback이 s_txRing에서 다음 프레임을 꺼내 frame->data로 복사합니다. 응답 여섯 프레임 중 어느 것을 이번 0x3D 헤더 뒤에 보낼지 정하는 곳입니다.

# 8 마지막 바이트는 SERCOM0에서 PA04로 나감

## IAR 코드  0x3D PID 뒤 첫 Data 송신

drivers/src/lin_device.c  373~379행

else
            {
                if (s_txCb != NULL) { s_txCb(s_active); }
                LIN_SendByte(s_active->data[s_dataIdx]);
                s_dataIdx = 1U;
                s_state   = LIN_STATE_DATA_TX;
            }

바로 앞 365행의 LIN_FindFrame이 0x3D를 송신 프레임으로 찾습니다. 위 코드의 s_txCb는 LINT_TxCallback이며 다음 프레임을 고른 직후 LIN_SendByte로 첫 Data 바이트를 보냅니다. MCU는 BREAK·55·PID를 생성하지 않습니다.

## IAR 코드  SERCOM DATA 레지스터에 실제 기록

drivers/src/lin_device.c  101~113행

static void LIN_SendByte(uint8_t b)
{
    uint32_t retry = 0U;
    while ((SERCOM0_REGS->USART_INT.SERCOM_INTFLAG & SERCOM_USART_INT_INTFLAG_DRE_Msk) == 0U)
    {
        __NOP();
        if (++retry >= 1000U)
        {
            break;
        }
    }
    SERCOM0_REGS->USART_INT.SERCOM_DATA = b;
}

## IAR 코드  나머지 Data와 체크섬 송신

drivers/src/lin_device.c  406~417행

case LIN_STATE_DATA_TX:
            if (s_dataIdx < s_active->length)
            {
                LIN_SendByte(s_active->data[s_dataIdx++]);
            }
            else
            {
                uint8_t cs = LIN_CalcChecksum(s_active->data, s_active->length, s_pid, s_active->checksum);
                LIN_SendByte(cs);
                s_state = LIN_STATE_IDLE;
            }
            break;

DATA_TX 상태에서 남은 Data를 하나씩 LIN_SendByte로 보냅니다. 8바이트가 끝나면 LIN_CalcChecksum으로 Classic 체크섬을 계산해 마지막에 보냅니다. 이 전송은 SERCOM0 인터럽트 안에서 진행됩니다.

# 9 실제 핀에서 LIN 선까지

## IAR 코드  TX RX Enable 핀 번호

drivers/inc/lin_device.h  22~26행

#define LIN_TX_PIN          4U
#define LIN_RX_PIN          7U
#define LIN_EN_PIN          6U
#define LIN_PIN_GROUP       GPIO_GROUP_A
#define LIN_PIN_PMUX        0x3U

## IAR 코드  물리 핀 설정

drivers/src/lin_device.c  157~162행

//  2. GPIO
    GPIO_SetPmux(LIN_PIN_GROUP, LIN_TX_PIN, LIN_PIN_PMUX);
    GPIO_SetPmux(LIN_PIN_GROUP, LIN_RX_PIN, LIN_PIN_PMUX);
    GPIO_EnableInput(LIN_PIN_GROUP, LIN_RX_PIN);
    GPIO_Init(LIN_PIN_GROUP, LIN_EN_PIN, GPIO_DIR_OUTPUT, GPIO_PULL_NONE);
    GPIO_Set(LIN_PIN_GROUP, LIN_EN_PIN, GPIO_HIGH);

SERCOM0 송신 핀은 PA04, 수신 핀은 PA07이며 PA06은 LIN 트랜시버 Enable입니다. PA04에서 나온 UART 데이터가 보드의 LIN 트랜시버를 거쳐 한 가닥 LIN 선으로 나갑니다. 코드는 데이터를 먼저 준비하지만, 실제 선로 응답 시점은 항상 Master가 0x3D 헤더를 보낸 뒤입니다.

## IAR 코드  Classic 체크섬 계산

drivers/src/lin_device.c  123~132행

uint8_t LIN_CalcChecksum(const uint8_t *data, uint8_t len, uint8_t pid, LIN_ChecksumType_t type)
{
    uint32_t sum = (type == LIN_CHECKSUM_ENHANCED) ? pid : 0U;
    for (uint8_t i = 0U; i < len; i++)
    {
        sum += data[i];
        if (sum > 0xFFU) { sum -= 0xFFU; }
    }
    return (uint8_t)(~(uint8_t)sum);
}

0x3C 수신과 0x3D 송신은 lin_task.c 407~417행에서 Classic 체크섬 프레임으로 등록합니다. 위 코드에서 Classic이면 sum이 0으로 시작하므로 PID는 체크섬 합산에 넣지 않습니다. 0x3D 응답은 TX Ring Buffer에 준비된 Data가 있을 때만 유효합니다.