# LIN 통신 코드 동작 설명서

PIC32CM LIN Slave 수신 송신 Ring Buffer 제어 진단 처리

이 문서는 현재 CJ OneBoard 펌웨어에서 LIN Header를 감지한 뒤 LED 제어 또는 진단 응답이 완료될 때까지 코드가 이동하는 순서를 설명한다. 핵심은 SERCOM0 인터럽트가 Wire 데이터를 프레임으로 만들고, Main의 LINT_Process가 프레임 의미를 해석한다는 점이다.

LIN Master가 Header 또는 0x01 Frame 송신

▼

SERCOM0가 Break Sync PID Data를 인터럽트로 수신

▼

정상 Frame을 RX Ring Buffer에 저장

▼

Main의 LINT Process가 Frame ID로 기능 선택

▼

LED 명령 또는 UDS 요청 처리

▼

필요하면 TX Ring Buffer에 응답 저장

▼

다음 Master Header에서 Slave가 Data와 Checksum 송신

그림 1 현재 LIN 코드의 전체 처리 순서

| 구분 | 담당 파일 | 핵심 역할 |
| --- | --- | --- |
| Driver | lin_device.c | SERCOM0 설정 PID 검사 Data 송수신 Checksum |
| Task | lin_task.c | Frame 등록 Ring Buffer LED 제어 진단 분기 |
| UDS | UDS.c | 제품 정보 Read Write와 PDS 저장 |
| Application | main.c | LINT_Process를 계속 호출 |

기준 프로젝트  CJ_OneBoard_20260915  /  코드 블록은 핵심 부분만 발췌하거나 설명용으로 줄였다.

# 1 LIN 한 Frame의 실제 구성

LIN에서는 Master가 항상 Header를 시작한다. Slave가 응답하는 경우에도 Slave가 ID를 다시 보내지 않는다. Master가 보낸 PID가 이번 Frame의 ID 역할을 하고, Slave는 Data와 Checksum만 이어서 보낸다.

Master가 전체 Frame을 송신하는 경우

| Break | Sync | PID | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | CS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOW | 55 | C1 | 0F | 3F | 17 | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | D8 |

그림 2 ID 0x01 전체 빨강 제어 Wire 데이터

Slave가 응답하는 경우 (M = Master, S = Slave)

| M | M | M | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Break | 55 | CA | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | CS |

그림 3 Chair 1 상태 응답의 송신 주체

| 용어 | 현재 코드에서의 의미 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| Frame ID | 6비트 기능 번호 | 0x01 0x0A 0x3C |
| PID | Frame ID에 P0 P1 Parity를 붙인 Wire 값 | ID 0x0A의 PID는 0xCA |
| Header | Break Sync PID | Master가 항상 생성 |
| Response | Data 8바이트와 Checksum | TX Frame이면 Slave가 생성 |

현재 구현은 Data 길이를 모두 8바이트로 사용한다. 0x01과 상태 Frame은 Enhanced Checksum을 사용하고, LIN 진단용 0x3C와 0x3D는 Classic Checksum을 사용한다. CS는 마지막 Checksum Byte다.

# 2 하드웨어 연결과 소프트웨어 계층

MCU는 SERCOM0 USART를 LIN Slave 자동 Baud 모드로 사용한다. 외부 LIN Transceiver가 차량의 단선 LIN 신호와 MCU의 TX RX 신호를 변환한다.

| LIN Master | ▶ | Single Wire LIN | ▶ | LIN Transceiver | ▶ | PA07 RX PA04 TX | ▶ | SERCOM0 | ▶ | LIN Task | ▶ | LED Control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

그림 4 LIN Wire에서 LED 제어까지의 계층

| MCU Pin | 설정 | 연결 신호 | 코드 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA04 | SERCOM0 PAD0 PMUX D | LIN TX | Slave 응답 Data와 Checksum 출력 |
| PA07 | SERCOM0 PAD3 PMUX D | LIN RX | Header Data Echo 수신 |
| PA06 | GPIO Output High | LIN NSLP | Transceiver를 Normal 동작 상태로 전환 |

## 2.1 파일별 경계

| lin_device.c | ▶ | lin_task.c | ▶ | SRGB/OSP 제어 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

그림 5A  0x01 LED 제어 경로

| lin_device.c | ▶ | lin_task.c | ▶ | UDS.c | ▶ | PDS 저장 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

그림 5B  0x3C 제품 정보 Write 경로

Driver는 색상이나 Chair 의미를 모른다. PID Data Checksum만 처리한다.

Task는 Frame ID와 Data Byte를 해석하고 어떤 기능을 호출할지 결정한다.

UDS는 진단 Payload만 처리한다. LIN 분할 전송은 lin_task.c가 담당한다.

# 3 사용 Frame ID와 PID

LINT_Init은 네 개의 Frame을 등록한다. 상태 Frame ID만 보드의 Chair Number에 따라 0x0A부터 0x0D까지 달라진다.

| Frame | Raw ID | Wire PID | 방향 | Checksum | 용도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Control | 0x01 | 0xC1 | Master to Slave | Enhanced | LED 전체 제어 |
| Chair 1 Status | 0x0A | 0xCA | Slave to Master | Enhanced | Chair 1 고장 상태 |
| Chair 2 Status | 0x0B | 0x8B | Slave to Master | Enhanced | Chair 2 고장 상태 |
| Chair 3 Status | 0x0C | 0x4C | Slave to Master | Enhanced | Chair 3 고장 상태 |
| Chair 4 Status | 0x0D | 0x0D | Slave to Master | Enhanced | Chair 4 고장 상태 |
| Diagnostic Request | 0x3C | 0x3C | Master to Slave | Classic | UDS 요청 |
| Diagnostic Response | 0x3D | 0x7D | Slave to Master | Classic | UDS 응답 |

## 3.1 Frame 등록 코드

s_frames[FID_CONTROL_RX_IDX].frame_id = 0x01U; s_frames[FID_CONTROL_RX_IDX].msg_type = LIN_MSG_TYPE_RX; s_frames[FID_CONTROL_RX_IDX].checksum = LIN_CHECKSUM_ENHANCED; s_frames[FID_STATUS_TX_IDX].frame_id = gConFig.Chair_Number; s_frames[FID_STATUS_TX_IDX].msg_type = LIN_MSG_TYPE_TX; s_frames[FID_STATUS_TX_IDX].checksum = LIN_CHECKSUM_ENHANCED; s_frames[FID_DIAG_RX_IDX].frame_id = 0x3CU; s_frames[FID_DIAG_RX_IDX].checksum = LIN_CHECKSUM_CLASSIC; s_frames[FID_DIAG_TX_IDX].frame_id = 0x3DU; s_frames[FID_DIAG_TX_IDX].checksum = LIN_CHECKSUM_CLASSIC;

Diagnostic Response Frame은 초기에는 Invalid이다. 응답 Data가 TX Ring Buffer에 준비된 경우에만 Valid가 되어 0x3D Header에 응답한다.

# 4 LIN 초기화 순서

SYS_Init은 PDS에서 Chair Number를 먼저 복원한 다음 LINT_Init을 호출한다. 따라서 상태 Frame ID는 전원 인가 직후부터 저장된 0x0A부터 0x0D 값을 사용한다.

| PDS Init | ▶ | LINT Init | ▶ | Frame 4개 등록 | ▶ | LIN Init | ▶ | SERCOM0 Interrupt Enable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

그림 6 Application에서 Driver까지의 초기화 순서

void LINT_Init(void) { memset(&s_rxRing, 0, sizeof(s_rxRing)); memset(&s_txRing, 0, sizeof(s_txRing)); memset(&s_diag, 0, sizeof(s_diag)); memset(s_frames, 0, sizeof(s_frames)); // 0x01 RX, Chair Status TX, 0x3C RX, 0x3D TX 설정 LIN_RegisterFrames(s_frames, FRAME_TABLE_SIZE); LIN_Init(LINT_RxCallback, LINT_TxCallback); }

| LIN Init 단계 | 실제 설정 |
| --- | --- |
| Clock | SERCOM0 APBC와 Core Generic Clock 활성화 |
| GPIO | PA04 PA07 PMUX D PA06 NSLP High |
| Reset | SERCOM0 Software Reset |
| CTRLA | LIN Slave Auto Baud FORM 4 TXPO 0 RXPO 3 |
| CTRLB | 8비트 TX와 RX 활성화 |
| BAUD | 48MHz 기준 19200bps 초기 Baud 값 설정 |
| Interrupt | RXBRK RXC RXS ERROR 활성화 |
| NVIC | SERCOM0 IRQ Priority 1과 Handler 연결 |

## 4.1 Interrupt Vector와 Auto Baud

LIN_InstallSercom0Vector는 현재 Vector Table을 RAM으로 복사하고 SERCOM0 항목만 SERCOM0_6_Handler로 바꾼다. 이후 SCB VTOR가 RAM Vector Table을 가리키므로 SERCOM0 Interrupt가 LIN_IrqHandler로 들어온다.

기존 Vector Table 주소를 SCB VTOR에서 읽음

▼

전체 Vector를 256 Byte 정렬 RAM 배열에 복사

▼

SERCOM0 Vector만 SERCOM0 6 Handler 주소로 변경

▼

SCB VTOR를 RAM Vector Table로 변경

▼

NVIC에서 SERCOM0 IRQ Enable

그림 7 SERCOM0 Interrupt Handler 설치

s_linVectorTable[16U + (uint32_t)SERCOM0_IRQn] = (uint32_t)SERCOM0_6_Handler; __disable_irq(); SCB->VTOR = (uint32_t)s_linVectorTable; __DSB(); __ISB(); __enable_irq();

FORM 4에서는 Break를 Hardware가 검출하고 Sync 0x55로 Auto Baud를 맞춘다. 코드가 Sync를 직접 계산하지 않으며, 이후 들어오는 PID부터 상태 머신이 처리한다.

Auto Baud Header

| Break | Sync | PID |
| --- | --- | --- |
| Dominant Low | 0x55 | Parity 포함 ID |

# 5 LIN Interrupt 상태 머신

SERCOM0_6_Handler는 LIN_IrqHandler만 호출한다. Interrupt Handler는 현재 상태 s_state를 기준으로 들어온 한 Byte를 PID Data 또는 Checksum으로 해석한다.

| 상태 | 의미 | 조건 | 다음 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | Header 대기 | RXS 또는 RXBRK | PID |
| PID | PID 검사 | RX Frame | DATA RX |
| PID | PID 검사 | TX Frame | 첫 Data 송신 후 DATA TX |
| DATA RX | 8개 Data 수신 | 8번째 Data | CHECKSUM |
| CHECKSUM | Checksum 비교 | 정상 | Callback 후 IDLE |
| DATA TX | Data와 Checksum 송신 | 송신 완료 | IDLE |

그림 8 LIN State 전환 표

IDLE

▼

PID

▼

DATA RX 또는 DATA TX

▼

CHECKSUM 또는 TX CHECKSUM

▼

IDLE

그림 9 정상 Frame의 상태 이동

switch (s_state) { case LIN_STATE_PID: // PID parity 검사 후 RX 또는 TX 선택 break; case LIN_STATE_DATA_RX: // Data 8 Byte 저장 break; case LIN_STATE_CHECKSUM: // Checksum 정상일 때 RX Callback break; case LIN_STATE_DATA_TX: // Data 8 Byte와 Checksum 순차 송신 break; }

RXS와 RXBRK가 새 Frame 시작을 알리면 s_dataIdx와 s_pid를 0으로 만들고 PID 상태로 이동한다. RXBRK가 들어오면 현재 처리 중인 Frame보다 새 Header를 우선한다.

## 5.1 Master Frame 수신 과정

0x01 또는 0x3C는 Master가 Data까지 모두 보내는 RX Frame이다. Driver는 Checksum까지 정상인 경우에만 LINT_RxCallback을 호출한다.

RXBRK 새 Frame 시작

▼

Sync 55는 필요하면 무시

▼

PID Parity 검사

▼

Frame Table에서 Raw ID 검색

▼

Data 8 Byte 수신

▼

Checksum 계산값과 비교

▼

LINT Rx Callback

▼

RX Ring Buffer Push

그림 10 RX Frame이 Ring Buffer에 저장될 때까지

case LIN_STATE_CHECKSUM: if (byte == LIN_CalcChecksum(s_active->data, s_active->length, s_pid, s_active->checksum)) { if (s_rxCb != NULL) { s_rxCb(s_active); } } else { g_dbg_lin_error_count++; } s_state = LIN_STATE_IDLE; break;

| 검사 실패 | 현재 처리 |
| --- | --- |
| PID Parity 오류 | Frame을 선택하지 않고 다음 PID Byte를 기다림 |
| Checksum 오류 | RX Callback을 호출하지 않고 Error Count 증가 |
| RX Ring Full | Frame을 버리고 Drop Count 증가 |

## 5.2 Slave Frame 송신 과정

상태 Frame 또는 0x3D 응답은 Master가 Header만 보낸 뒤 Slave가 Data를 송신한다. Driver는 PID를 확인한 즉시 LINT_TxCallback으로 Data를 준비하고 첫 Byte를 보낸다.

Master Header 수신

▼

PID로 TX Frame 선택

▼

LINT Tx Callback이 Data 준비

▼

Data 0 송신

▼

TX Echo RXC마다 다음 Data 송신

▼

Data 7 뒤 Checksum 송신

▼

IDLE 복귀

그림 11 Slave 응답의 Byte 송신 순서

if (s_active->msg_type == LIN_MSG_TYPE_TX) { if (s_txCb != NULL) { s_txCb(s_active); } LIN_SendByte(s_active->data[0U]); s_dataIdx = 1U; s_state = LIN_STATE_DATA_TX; }

현재 Transceiver는 Slave가 보낸 Byte를 RX로 Echo한다. DATA_TX 상태에서는 Echo RXC가 다음 Byte를 보내는 Trigger가 된다. TX 중 발생하는 FERR만 있고 BUFOVF와 PERR가 없으면 Echo에 의한 정상 현상으로 보고 무시한다.

| TX Frame | Tx Callback에서 준비하는 Data |
| --- | --- |
| Chair Status 0x0A부터 0x0D | SRGB와 OSP의 최신 Fault Mask 6개 |
| Diagnostic Response 0x3D | TX Ring Buffer에서 다음 8 Byte Frame Pop |

## 5.3 Break Error와 실제 Bus Error 구분

LIN Break는 일반 UART 문자보다 Low 시간이 길기 때문에 SERCOM이 Framing Error를 함께 보고할 수 있다. 코드는 네 가지 경우를 구분한다.

| 조건 | 판정 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| FERR만 있고 RXBRK Pending | Break 검출 과정 | RXBRK Clear 후 PID 상태 |
| FERR만 있고 IDLE 또는 PID | RXBRK보다 FERR가 먼저 발생 | PID 상태로 재정렬 |
| FERR만 있고 DATA TX | 자기 송신 Echo | 오류로 중단하지 않음 |
| BUFOVF 또는 PERR 포함 | 실제 통신 오류 | 현재 Frame 중단 후 IDLE |

ERROR Interrupt

▼

STATUS 읽기

▼

FERR Only 여부

▼

Break 또는 Echo면 계속

▼

그 외 IDLE로 중단

그림 12 ERROR Interrupt 판단 흐름

g_dbg_lin_last_status와 g_dbg_lin_error_state에는 마지막 Error의 STATUS와 당시 State가 남는다. 통신이 불안정할 때 가장 먼저 확인할 값이다.

# 6 Ring Buffer와 Main 처리

Interrupt 안에서 색상 변환이나 PDS 저장을 수행하면 다음 LIN Byte를 놓칠 수 있다. 따라서 Interrupt는 Frame을 32개 Ring Buffer에 복사하고 즉시 끝난다. 실제 기능 처리는 Main이 담당한다.

| ISR Producer | ▶ | entries 0부터 31 | ▶ | Main Consumer |
| --- | --- | --- | --- | --- |

그림 13 RX Ring Buffer의 Producer와 Consumer

32개 Entry를 원형으로 사용

| 0 | 1 | 2 | 3 | … | 29 | 30 | 31 | 다시 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frame | Frame | Frame | Frame |  | Frame | Frame | Frame | Wrap |

while (RingBuf_Pop(&s_rxRing, &entry) != 0U) { if (entry.frame.frame_id == 0x01U) { LINT_HandleLampControl(&entry.frame); } else if (entry.frame.frame_id == 0x3CU) { LINT_HandleDiagnostic(&entry); } }

| Buffer | Producer | Consumer | Full일 때 |
| --- | --- | --- | --- |
| s_rxRing | SERCOM0 Interrupt | LINT_Process | 새 RX Frame 버림 |
| s_txRing | UDS 처리 Main | 0x3D Tx Callback | 응답 Queue 전체 취소 |

head와 tail은 8비트로 계속 증가하고 실제 배열 Index는 값 AND 31로 만든다. 크기가 32이므로 0부터 31 다음에 다시 0으로 순환한다.

# 7 ID 0x01 Lamp Control

Master는 하나의 0x01 Frame으로 대상 Chair와 LED를 선택하고 색상 모드와 효과를 전달한다. Slave는 자기 Chair Bit가 포함된 경우에만 명령을 실행한다.

| Byte | 이름 | Bit 또는 범위 | 현재 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| D0 | Chair Mask | Bit 0부터 3 | Chair 1부터 4 선택 0x0F 전체 |
| D1 | LED Mask | Bit 0부터 5 | FRT LH RH Headrest Back Logo Strobe |
| D2 | Control | Bit 7부터 0 | Color Fade Active Sync Mode |
| D3 | Color 1 | 0부터 255 또는 250 | R 또는 x 또는 u |
| D4 | Color 2 | 0부터 255 또는 250 | G 또는 y 또는 v |
| D5 | Color 3 | 0부터 255 | B 또는 Brightness |
| D6 | Effect 1 | 0부터 250 | Fade In 또는 Flicker ON 비율 |
| D7 | Effect 2 | 0부터 250 또는 100 | Fade Out 또는 Flicker Hz |

D2 Control Bit

| Bit 7 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Color Mode | Fade | Active | Sync | Mode |

| Field | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| Color Mode | 0 1 2 | RGB CIE 1931 CIE 1976 |
| Mode | 6 | Flicker |
| Mode | 7 | Normal |
| Active | 0 1 | OFF ON |
| Sync | 0 1 | 동일 명령 유지 효과 시작 시점 재설정 |

## 7.1 명령 검사와 대상 Chair 선택

LINT_HandleLampControl은 8바이트를 LedControlCommand 구조체로 풀어 넣은 뒤 잘못된 명령을 즉시 Return한다.

D0부터 D7 Field 분리

▼

저장 Chair Number가 0A부터 0D인지 확인

▼

D0에 자기 Chair Bit가 있는지 확인

▼

LED Mask가 0이 아닌지 확인

▼

Mode가 6 또는 7인지 확인

▼

Color Mode가 0부터 2인지 확인

▼

색상 변환 후 SRGB와 OSP로 전달

그림 14 Lamp Control 유효성 검사

if ((gConFig.Chair_Number < 0x0AU) ¦¦ (gConFig.Chair_Number > 0x0DU)) { return; } if ((command.chairMask & (uint8_t)(1U << (gConFig.Chair_Number - 0x0AU))) == 0U) { return; }

예를 들어 Chair Number가 0x0C이면 0x0C 빼기 0x0A는 2가 된다. 따라서 D0의 Bit 2가 1인 경우에만 Chair 3 보드가 명령을 실행한다.

Chair 3 선택 예시

| Chair Number | Bit 위치 | D0 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0C | 2 | 0x04 | 실행 |

## 7.2 RGB와 CIE 색상 변환

LED 제어 함수는 최종적으로 16비트 R G B 값을 받는다. RGB 모드는 8비트를 16비트로 확대하고, 두 CIE 모드는 좌표와 밝기를 계산해 16비트 RGB로 변환한다.

| 입력 모드 | LIN 범위 | MCU 처리 | 최종 값 |
| --- | --- | --- | --- |
| RGB | R G B 각각 0부터 255 | 각 값 곱하기 257 | R G B 각각 0부터 65535 |
| CIE 1931 | x y 0부터 250 밝기 0부터 255 | xyY에서 XYZ 후 RGB Matrix | 16비트 RGB |
| CIE 1976 | u v 0부터 250 밝기 0부터 255 | uv를 xy로 바꾼 뒤 동일 변환 | 16비트 RGB |

| LIN D3 D4 D5 | ▶ | Color Mode 확인 | ▶ | RGB 또는 CIE 계산 | ▶ | Negative 0 처리 | ▶ | CIE일 때 밝기 적용 | ▶ | 16bit RGB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

그림 15 색상 Data 변환 경로

if (command.colorMode == 0U) { command.red = (uint16_t)(command.color1 * 257U); command.green = (uint16_t)(command.color2 * 257U); command.blue = (uint16_t)(command.color3 * 257U); }

257을 곱하면 0은 0으로, 255는 65535로 정확히 변환된다. Active가 0이면 계산 결과와 관계없이 R G B를 모두 0으로 만든다.

## 7.3 SRGB와 OSP로 전달

색상 계산이 끝나면 동일한 LedControlCommand를 SRGBControl_Set과 OSPControl_Set에 전달한다. 각 함수는 LED Mask에서 자신에게 해당하는 Bit만 사용한다.

| LIN 제어 수신 | ▶ | 명령 구조체 | ▶ | SRGB/OSP Set | ▶ | 각 Process에서 출력 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

그림 16 LIN 명령이 두 LED Driver로 나뉘는 지점

| LED Mask Bit | 대상 | 처리 함수 |
| --- | --- | --- |
| Bit 0 | Front LH | SRGBControl_Set |
| Bit 1 | Front RH | SRGBControl_Set |
| Bit 2 | Headrest | SRGBControl_Set |
| Bit 3 | Back | SRGBControl_Set |
| Bit 4 | Logo | OSPControl_Set |
| Bit 5 | Strobe | OSPControl_Set |

Sync가 0이고 이전 명령과 완전히 같으면 Set 함수는 아무것도 재시작하지 않는다. Sync가 1이면 같은 Data라도 Fade 또는 Flicker 시작 시간을 현재 timeMs로 다시 맞춘다.

| Mode | D6 | D7 | Set 이후 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal 7 Fade Off | 사용 안 함 | 사용 안 함 | 즉시 목표 색상 |
| Normal 7 Fade On | Fade In 곱하기 100ms | Fade Out 곱하기 100ms | 1ms Process에서 색상 보간 |
| Flicker 6 | 0부터 250을 10퍼센트 단계로 변환 | 0부터 100Hz | 1ms Process에서 ON OFF |

Flicker와 Fade를 동시에 켜면 ON 구간의 색상이 Fade된다. 처음 저장된 Fade 시간은 500ms이며, 이후 Normal+Fade에서 지정한 시간을 유지해 사용한다.

# 8 Chair 상태 Frame

Master가 각 Chair의 상태 PID를 보내면 Slave는 그 순간의 SRGB와 OSP 진단값을 8바이트로 만든다. 별도의 주기 TX가 아니라 Master Header에 대한 Slave 응답이다.

| Data | 대상 | 상위 3비트 Part | 하위 5비트 Fault |
| --- | --- | --- | --- |
| D0 | Front LH | 0x00 | Temp Volt Short Open Comm |
| D1 | Front RH | 0x20 | Temp Volt Short Open Comm |
| D2 | Headrest | 0x40 | Temp Volt Short Open Comm |
| D3 | Back | 0x60 | Temp Volt Short Open Comm |
| D4 | Logo | 0x80 | Temp Volt Short Open Comm |
| D5 | Strobe | 0xA0 | Temp Volt Short Open Comm |
| D6 D7 | Reserved | 0x00 | 0 |

Fault Bit

| Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comm | Open | Short | Voltage | Temperature |

Chair 1 정상 상태 전체 Wire (M = Master, S = Slave)

| M | M | M | S D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | S CS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Break | 55 | CA | 00 | 20 | 40 | 60 | 80 | A0 | 00 | 00 | 53 |

그림 17 Chair 1 정상 상태 응답

# 9 0x3C와 0x3D 진단 전송

UDS Payload는 최대 32바이트이고 LIN Data는 8바이트다. 첫 Byte는 NAD, 두 번째 Byte부터는 PCI이며, Payload 길이에 따라 Single First Consecutive Frame으로 나눈다.

| 종류 | PCI 상위 Nibble | Data 배치 | 한 Frame Payload |
| --- | --- | --- | --- |
| Single Frame | 0x0 | D0 NAD D1 Length D2부터 Payload | 최대 6 Byte |
| First Frame | 0x1 | D0 NAD D1 0x10 D2 Total Length | 첫 5 Byte |
| Consecutive Frame | 0x2 | D0 NAD D1 0x20 OR Sequence | 다음 6 Byte |

Single Frame

| D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAD | 0L | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |

First Frame

| D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAD | 10 | LEN | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 |

Consecutive Frame

| D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAD | 2S | Pn | Pn | Pn | Pn | Pn | Pn |

NAD는 Chair Number 빼기 9이므로 Chair 1부터 4는 1부터 4를 사용한다. 0x7F는 여러 보드를 찾거나 Init Number로 특정 보드를 선택할 때 사용하는 Broadcast NAD다.

## 9.1 진단 요청 조립

0x3C Frame은 먼저 RX Ring Buffer로 들어간다. LINT_HandleDiagnostic은 PCI Type을 확인하고 여러 Frame의 Payload를 s_diag.data에 이어 붙인다.

새 Single 또는 First Frame 수신

▼

이전 0x3D 응답 무효화

▼

NAD가 자기 보드 또는 7F인지 확인

▼

Payload 길이와 Sequence 확인

▼

s diag data에 연속 복사

▼

전체 길이가 모이면 UDS 호출

그림 18 진단 Request 재조립

| 보호 기능 | 현재 동작 |
| --- | --- |
| generation | 새 요청이 오면 증가시켜 이전 요청과 응답을 무효화 |
| Sequence | Consecutive Frame의 1 2 3 순서를 검사 |
| Timeout | Frame 사이가 1000ms를 넘으면 조립 취소 |
| Length | Single 1부터 6 Multi 7부터 32만 허용 |

if (s_diag.count == s_diag.length) { if (s_diag.nad == UDS_BROADCAST_NAD) { responseLength = UDS_HandleBroadcast(...); } else { responseLength = UDS_HandleRequest(...); } }

## 9.2 진단 응답 분할과 송신

UDS 응답이 완성되면 LINT_QueueDiagnosticResponse가 Payload를 8바이트 Frame 여러 개로 나누어 TX Ring Buffer에 넣는다. 모든 Frame 저장이 끝난 뒤에만 0x3D Frame을 Valid로 공개한다.

UDS Response Payload

▼

길이 6 이하이면 Single Frame

▼

길이 7 이상이면 First와 Consecutive

▼

각 8 Byte를 TX Ring에 Push

▼

모두 성공하면 0x3D Valid

▼

Master의 0x3D Header마다 한 Frame Pop

그림 19 UDS 응답을 0x3D Frame으로 만드는 과정

| 상황 | 처리 |
| --- | --- |
| 응답 Frame이 남아 있음 | frameIsValid TRUE 유지 |
| 마지막 Frame을 Pop | frameIsValid FALSE |
| TX Ring Full | TX Drop Count 증가 후 Queue 취소 |
| 1000ms 동안 Master가 0x3D를 요청하지 않음 | 응답 무효화 후 Queue 비움 |

이 구현에는 별도의 Flow Control Frame이 없다. Master가 필요한 횟수만큼 0x3D Header를 Schedule하면 Slave가 준비된 Frame을 하나씩 응답한다.

# 10 UDS Service와 제품 정보

UDS.c는 LIN Header나 Checksum을 처리하지 않는다. 완성된 Payload의 SID와 DID를 해석하고 Read 응답을 만들거나 PDS Write를 호출한다.

| Service | SID | 현재 구현 |
| --- | --- | --- |
| Read Data By Identifier | 0x22 | 지원 |
| Write Data By Identifier | 0x2E | 지원 |
| Routine Control | 0x31 | Broadcast Discovery와 Target Read만 지원 |
| 그 외 선언된 SID | 여러 값 | 0x7F Negative Response와 NRC 0x11 |

| DID | 이름 | 길이 | Read | Write |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F18C | Serial Number | 10 | 가능 | 가능 |
| F187 | Part Number | 9 | 가능 | 가능 |
| F189 | Version | 2 | 가능 | 가능 |
| F200 | CJ Chair ID 1부터 4 | 1 | 가능 | 가능 |
| F201 | Chair Number 0A부터 0D | 1 | 가능 | 가능 |
| F202 | Product Info | 26 | 가능 | 가능 |
| F203 | Init Number | 4 | 가능 | 불가 |
| F204 | Target Chair | 5 | 불가 | Broadcast |
| F205 | Target Product | 26 | 불가 | Broadcast |

길이는 DID 값 부분의 Byte 수다. F205의 26 Byte 끝 4 Byte는 대상 Init Number다. Positive Response SID는 요청 SID 더하기 0x40이다.

## 10.1 UDS Write와 PDS 연결

Write 요청은 현재 gConFig를 지역 config에 복사하고 요청 Data를 반영한다. PDS_Write가 성공한 뒤 Positive Response가 만들어진다.

0x2E Request

▼

DID와 Length 검사

▼

gConFig를 config에 복사

▼

요청 Data를 config에 반영

▼

PDS Write

▼

0x6E 또는 0x7F Response

▼

성공 시 상태 Frame ID 갱신

그림 20 Chair ID 또는 제품 정보 저장 흐름

| PDS 결과 | UDS 결과 |
| --- | --- |
| PDS WRITE OK | Positive Response |
| PDS WRITE INVALID | NRC 0x31 Request Out Of Range |
| PDS WRITE ERROR | NRC 0x72 Programming Failure |

pdsResult = PDS_Write(&config); if (pdsResult == PDS_WRITE_INVALID) { nrc = UDS_NRC_REQUEST_OUT_OF_RANGE; } else if (pdsResult == PDS_WRITE_ERROR) { nrc = UDS_NRC_PROGRAMMING_FAILURE; }

Init Number DID F203은 읽기만 가능하다. Product Info 또는 Target Write는 요청에 포함된 Init Number가 자기 보드의 값과 같아야 저장한다.

# 11 네 개 보드 검색과 선택

초기 보드 네 개가 같은 NAD를 가지고 있어도 MCU UID에서 계산한 Init Number로 보드를 구분한다. Broadcast Discovery는 Init Number와 Master Seed로 0부터 15 Slot을 정하고, Master가 Slot을 하나씩 조회할 때 해당 보드만 응답하게 만든다.

Master가 NAD 7F Discovery Start와 Seed 송신

▼

각 보드가 CRC32 Init Number와 Seed 계산

▼

계산값 나머지 16을 자기 Slot으로 저장

▼

Master가 Slot 0부터 15를 순서대로 조회

▼

Slot이 같은 보드만 Product Info 응답

▼

이후 Init Number로 특정 보드 Target Read Write

그림 21 동일 NAD 보드 검색 절차

| Routine | 요청 핵심 Data | 응답 조건 |
| --- | --- | --- |
| F300 Discovery Start | 31 01 F3 00 Seed | 응답 없음 Slot만 계산 |
| F300 Discovery Result | 31 03 F3 00 Slot | 자기 Slot과 같을 때 Product Info |
| F301 Target Read | 31 03 F3 01 Init Number | Init Number가 같은 보드만 응답 |
| F204 Target Chair Write | 2E F2 04 Init Number Chair | Init Number가 같은 보드만 저장 |

Slot 계산은 충돌 가능성이 있으므로 최종 식별은 4바이트 Init Number를 사용한다. Init Number 자체는 UDS Write로 변경하지 않는다.

# 12 전체 Wire 데이터 예시

## 12.1 전체 Chair 빨강 제어

Master가 0x01 Frame을 한 번 Publish하면 D0의 네 Chair Bit가 모두 1이므로 네 보드가 같은 명령을 처리한다. 이 Frame에는 Slave 응답이 없다.

| 송신 주체 | 구간 | 전체 값 |
| --- | --- | --- |
| Master | Header | BREAK 55 C1 |
| Master | Data | 0F 3F 17 FF 00 00 00 00 |
| Master | Checksum | D8 Enhanced |

| 값 | 의미 |
| --- | --- |
| D0 0F | Chair 1 2 3 4 전체 |
| D1 3F | 여섯 LED 영역 전체 |
| D2 17 | RGB Fade Off Active On Sync Off Normal |
| D3 FF | Red 255에서 16비트 65535 |
| D4 D5 00 | Green Blue 0 |

## 12.2 Chair 1 정상 상태 요청

| 순서 | 송신 주체 | 전체 값 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Master Header | BREAK 55 CA |
| 2 | Chair 1 Slave Data | 00 20 40 60 80 A0 00 00 |
| 3 | Chair 1 Slave Checksum | 53 Enhanced |

## 12.3 Chair ID Read 예시

아래 예시는 NAD 1 보드에 DID F200을 요청하고 CJ Chair ID 1을 받는 과정이다. 0x3C Request와 0x3D Response는 모두 Classic Checksum을 사용한다.

| 순서 | 송신 주체 | 구간 | 전체 값 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Master | 0x3C Header | BREAK 55 3C |
| 2 | Master | 0x3C Data | 01 03 22 F2 00 FF FF FF |
| 3 | Master | Checksum | E6 Classic |
| 4 | MCU | 내부 처리 | RX Ring UDS 0x22 Response Queue |
| 5 | Master | 0x3D Header | BREAK 55 7D |
| 6 | Slave | 0x3D Data | 01 04 62 F2 00 01 FF FF |
| 7 | Slave | Checksum | A4 Classic |

| 22 F200 Read | ▶ | 62 F200 01 Response | ▶ | 01은 CJ Chair 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

그림 22 Single Frame UDS Read

Master는 0x3C 전송 직후 바로 0x3D를 요청하지 않고 Slave가 UDS와 PDS 관련 처리를 완료할 시간을 준 뒤 0x3D Header를 보낸다. 현재 응답 유효시간은 1000ms다.

## 12.4 Product Info 멀티프레임 응답

DID F202 Read의 Positive Payload는 0x62 F2 02 뒤에 Product Info 26바이트가 붙어 총 29바이트다. 따라서 한 개 First Frame과 네 개 Consecutive Frame으로 응답한다.

| 0x3D 요청 횟수 | Slave Data 8 Byte | Classic CS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01 10 1D 62 F2 02 32 36 | 12 |
| 2 | 01 21 49 31 36 2D 30 30 | 9F |
| 3 | 01 22 30 31 43 4A 30 31 | 8C |
| 4 | 01 23 2D 30 30 30 31 00 | EC |
| 5 | 01 24 01 0A 12 34 56 78 | BA |

예시 제품값  Serial 26I16-0001  Part CJ01-0001  Version 0001  Chair 0A  Init Number 12345678

First Frame에서 전체 길이 1D 선언

▼

Master가 0x3D Header 반복

▼

Sequence 1 2 3 4 확인

▼

29 Byte 재조립 완료

그림 23 Product Info 응답 조립

각 행 앞에는 Master가 BREAK 55 7D를 보낸다. 표의 Data와 Checksum만 Slave가 송신한다.

# 13 Timeout과 Live Watch 확인

통신이 되지 않을 때는 Header 감지부터 순서대로 확인해야 한다. 아래 값이 앞 단계부터 증가해야 다음 단계가 정상이다.

| 확인 순서 | 변수 | 정상 의미 |
| --- | --- | --- |
| 1 | g_dbg_lin_irq_count | SERCOM0 Interrupt 진입 |
| 2 | g_dbg_lin_rxbrk_count | Break Header 감지 |
| 3 | g_dbg_lin_rxc_count | PID와 Data Byte 수신 |
| 4 | g_dbg_lin_last_raw_id | 마지막 Raw ID가 기대값 |
| 5 | s_state | 정상 완료 뒤 IDLE |
| 6 | s_rxRing.head tail | Main이 RX Frame을 소비 |
| 7 | s_txRing.head tail | 0x3D 응답 생성과 소비 |
| 8 | g_dbg_lin_error_count | Checksum 또는 Bus Error 누적 |
| 9 | g_dbg_lin_drop_count | RX Ring Full로 버린 Frame |
| 10 | g_dbg_lin_tx_drop_count | TX Ring Full |
| 11 | g_dbg_lin_tp_error_count | UDS Length Sequence Timeout 오류 |
| 12 | g_dbg_lin_last_status | 마지막 SERCOM STATUS |

| Timeout | 값 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| UDS Multi Frame 간격 | 1000ms 초과 | 수신 조립 취소 |
| 0x3D 응답 대기 | 1000ms 초과 | TX Queue 비우고 Invalid |

g_dbg_lin_rx_cb_count는 현재 코드에서 증가시키는 부분이 없어 계속 0이다. 디버깅 기준으로 사용하면 안 된다.

# 14 현재 코드에서 확인할 사항

현재 LIN 구조는 제어와 진단을 분리하고 Interrupt 시간을 줄이는 방향으로 구성되어 있다. 다음 항목은 기능을 이해하거나 이후 코드를 정리할 때 반드시 알고 있어야 한다.

| 항목 | 현재 동작 | 영향 |
| --- | --- | --- |
| 0x3C 0x3D Checksum | Classic | LIN 진단 Frame 표준 방식이며 0x01과 다름 |
| TX 진행 방식 | 자기 송신 Echo RXC로 다음 Byte 진행 | Transceiver Echo 동작에 의존 |
| Driver Retry 1000 | Sync와 DRE 대기 후 강제로 빠져나감 | 실패를 호출자에게 알리지 않음 |
| Chair ID Write 범위 | 일부 UDS Write 경로가 0A부터 0D를 직접 제한하지 않음 | 잘못된 값 저장 시 제어와 상태 ID가 비정상 |
| g dbg lin rx cb count | 초기화만 있고 증가 없음 | 현재 디버깅 의미 없음 |
| Diagnostic Flow Control | 별도 FC Frame 없음 | Master가 0x3D Header를 반복 Schedule해야 함 |

## 14.1 전체 함수 호출 순서

SYS Init에서 LINT Init과 LIN Init

▼

SERCOM0 Interrupt에서 LIN Irq Handler

▼

LINT Rx 또는 Tx Callback

▼

Main의 LINT Process에서 Lamp Control 또는 UDS

▼

SRGB OSP 제어 또는 PDS 저장

그림 24 초기화부터 최종 기능까지의 함수 경로

LED 제어는 0x01 수신 후 Response 없이 바로 SRGBControl_Set과 OSPControl_Set으로 간다.

고장 상태는 Master가 Chair PID를 보낼 때 LINT_TxCallback에서 최신 값을 만든다.

UDS는 0x3C로 요청하고 처리 완료 뒤 Master의 0x3D Header에 응답한다.