# PDS Init Read Write 동작 설명서

PIC32CM Data Flash에 제품 설정값을 저장하고 복원하는 코드 설명

이 문서는 PDS 코드를 처음 보는 사람이 세 함수의 역할과 연결 관계를 코드 순서대로 이해할 수 있도록 작성했다. PDS_Init은 RAM 기본값을 준비하고, PDS_Read는 Main과 Backup 중 사용할 데이터를 선택하며, PDS_Write는 Backup과 Main 순서로 동일한 레코드를 저장한다.

전원 인가 후 PDS_Init 호출

▼

PDS_Read가 Main과 Backup을 읽고 정상 레코드를 선택

▼

동작 중 UDS 변경 요청이 오면 PDS_Write 호출

▼

다음 부팅에서 저장된 설정값을 다시 복원

그림 1 PDS 전체 동작 순서

| 함수 | 핵심 역할 | 호출 시점 |
| --- | --- | --- |
| PDS_Init | CRC 준비와 RAM 기본값 설정 후 PDS_Read 호출 | 부팅 시 1회 |
| PDS_Read | 두 Flash 레코드 검사 선택 복원 자동 복구 | PDS_Init 내부 |
| PDS_Write | 새 레코드 생성 후 Backup과 Main에 순차 저장 | UDS 쓰기 또는 자동 복구 |

# 1 PDS 메모리와 데이터 구조

PDS는 EEPROM 대신 PIC32CM의 Data Flash를 사용한다. 실제 동작 중 사용하는 값은 RAM의 gConFig에 있고, 전원이 꺼져도 유지해야 할 값은 Data Flash의 Main과 Backup 두 행에 저장한다.

| RAM gConFig 현재 동작에 사용하는 설정 | Data Flash Backup 0x00400100 쓰기 작업을 먼저 완료 | Data Flash Main 0x00401000 Backup 성공 후 동일하게 저장 |
| --- | --- | --- |

그림 2 RAM과 두 Data Flash 저장 영역

## 1.1 한 행에 저장되는 PDS 레코드

Data Flash 한 행은 256바이트다. 앞의 16바이트는 레코드 관리 정보이고, 뒤의 240바이트는 ConFig_t를 넣는 data 영역이다.

| 바이트 | 필드 | 크기 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0에서 3 | crc32 | 4 B | index부터 data 끝까지 252바이트의 CRC |
| 4에서 7 | index | 4 B | 저장할 때마다 1 증가하는 최신 순번 |
| 8에서 11 | magic | 4 B | PDS 레코드인지 확인하는 고정값 0x434A4346 |
| 12에서 13 | length | 2 B | data 안에 실제로 저장된 ConFig_t 길이 |
| 14에서 15 | format | 2 B | 현재 레코드 형식 버전 1 |
| 16에서 255 | data | 240 B | 제품 설정 구조체 저장 공간 |

그림 3 PDS Record 256바이트 배치

## 1.2 현재 ConFig_t 내용

| 멤버 | 크기 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| version | 2 B | 펌웨어 또는 제품 버전 |
| Serial_Number | 11 B | 10문자와 문자열 종료문자 |
| Part_Number | 10 B | 9문자와 문자열 종료문자 |
| Chair_Number | 1 B | 현재 제품의 Chair 번호 |
| Init_Number | 4 B | MCU 고유값으로 만든 변경하지 않는 보드 식별값 |

# 2 함수 호출 구조와 전역 데이터

세 함수는 독립적으로 보이지만 실제로는 한 흐름으로 연결된다. 부팅에서는 PDS_Init이 PDS_Read를 호출하고, 읽은 데이터가 없거나 갱신이 필요하면 PDS_Read가 PDS_Write를 다시 호출한다.

SYS_Init

▼

PDS_Init

▼

PDS_Read

▼

정상 레코드 선택 또는 PDS_Write로 초기 레코드 생성

▼

gConFig를 사용해 LIN과 LED 애플리케이션 초기화

그림 4 부팅 시 호출 순서

| 전역 데이터 | 위치 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| gConFig | RAM | 현재 프로그램이 실제로 사용하는 설정값 |
| gPdsMain | RAM | Main 주소에서 읽은 256바이트 레코드 |
| gPdsBackup | RAM | Backup 주소에서 읽은 256바이트 레코드 |
| gPdsMainValid | RAM | Main 레코드 유효 여부 0 또는 1 |
| gPdsBackupValid | RAM | Backup 레코드 유효 여부 0 또는 1 |
| g_dbg_pds_write_error_count | RAM | Flash 쓰기 실패 횟수 누적 |

## 2.1 평상시 쓰기 호출

PC에서 설정을 변경하면 UDS는 현재 gConFig를 임시 구조체에 복사한 뒤 요청값만 바꾼다. PDS_Write가 Flash 저장을 완료한 경우에만 새 값이 RAM의 gConFig에 반영된다.

PC에서 UDS Write 요청 수신

▼

UDS가 변경할 값을 임시 ConFig_t에 반영

▼

PDS_Write가 Data Flash에 저장

▼

저장 성공 후 gConFig가 새 값으로 변경

그림 5 UDS 설정 변경과 PDS Write 연결

ConFig_t config = gConFig; UDS_WriteData(&config, did, &response[3U]); pdsResult = PDS_Write(&config);

| PDS 결과 | UDS 처리 |
| --- | --- |
| PDS_WRITE_OK | 긍정 응답 후 새 설정 사용 |
| PDS_WRITE_ERROR | Programming Failure 응답 |
| PDS_WRITE_INVALID | Request Out Of Range 응답 |

# 3 PDS Init 코드 설명

PDS_Init은 Flash 데이터를 바로 사용하지 않는다. 먼저 gConFig에 안전한 기본값을 넣은 다음 PDS_Read를 호출한다. 따라서 저장된 구조체가 과거 버전처럼 짧아도 새로 추가된 멤버에는 기본값이 남는다.

void PDS_Init(void) { CRC32_Init(); memset(&gConFig, 0, sizeof(gConFig)); gConFig.version = CONFIG_VERSION; memcpy(gConFig.Serial_Number, CONFIG_SERIAL_NUMBER, sizeof(CONFIG_SERIAL_NUMBER)); memcpy(gConFig.Part_Number, CONFIG_PART_NUMBER, sizeof(CONFIG_PART_NUMBER)); gConFig.Chair_Number = CONFIG_CHAIR_NUMBER; gConFig.Init_Number = 0UL; g_dbg_pds_write_error_count = 0UL; PDS_Read(); }

| 코드 | 실제 동작 |
| --- | --- |
| CRC32_Init | CRC 계산용 256개 테이블을 RAM에 준비한다 |
| memset gConFig | 이전 RAM 내용을 모두 0으로 지운다 |
| version Serial Part Chair 대입 | Flash가 비어 있을 때 사용할 기본 설정을 만든다 |
| Init_Number 0 | 아직 보드 고유번호가 준비되지 않았음을 표시한다 |
| 오류 카운터 0 | 이번 부팅의 Flash 쓰기 실패 횟수를 초기화한다 |
| PDS_Read | Main과 Backup을 읽어 기본값 위에 저장값을 복원한다 |

## 3.1 Init이 끝난 뒤 가능한 결과

| Flash 상태 | PDS Read 결과 | 최종 gConFig |
| --- | --- | --- |
| 정상 레코드 있음 | 최신 레코드 선택 | 저장값 |
| 정상 레코드 없음 | 고유번호 생성 후 저장 | 기본값과 새 Init Number |

그림 6 PDS Init 이후 두 가지 결과

# 4 PDS Read 코드 설명

## 4.1 Main과 Backup 읽기

PDS_Read는 먼저 두 Flash 행을 그대로 RAM 구조체에 복사한다. Flash 주소를 직접 여러 번 참조하지 않고 이후 판정은 gPdsMain과 gPdsBackup을 사용한다.

Flash_Read(FLASH_PDS_SYSTEM_ADDR, &gPdsMain, sizeof(gPdsMain)); Flash_Read(FLASH_PDS_SYSTEM_BACK_ADDR, &gPdsBackup, sizeof(gPdsBackup));

Main 주소 0x00401000에서 256바이트 읽기

▼

RAM의 gPdsMain에 저장

▼

Backup 주소 0x00400100에서 256바이트 읽기

▼

RAM의 gPdsBackup에 저장

그림 7 Flash Read 순서

## 4.2 레코드 유효성 판정

Main과 Backup은 동일한 네 가지 기준으로 검사한다. 네 조건과 CRC가 모두 맞을 때만 Valid를 1로 만든다.

| 검사 | 정상 조건 | 필요한 이유 |
| --- | --- | --- |
| magic | 0x434A4346 | 현재 영역이 PDS 레코드인지 구분 |
| format | 1 | 코드가 이해하는 레코드 형식인지 구분 |
| length | 24에서 240 | data 복사 길이가 저장 공간을 벗어나지 않도록 제한 |
| CRC | 저장된 crc32와 재계산값 동일 | 전원 차단이나 Flash 손상으로 바뀐 비트 검출 |

gPdsMainValid = 0U; if ((gPdsMain.magic == PDS_CONFIG_MAGIC) && (gPdsMain.format == PDS_CONFIG_FORMAT) && (gPdsMain.length >= PDS_CONFIG_MIN_LENGTH) && (gPdsMain.length <= PDS_CONFIG_CAPACITY) && (CRC32_GetRunTimeCRC32((const uint8_t *)&gPdsMain.index, (uint16_t)(sizeof(gPdsMain) - sizeof(gPdsMain.crc32))) == gPdsMain.crc32)) { gPdsMainValid = 1U; }

CRC는 crc32를 제외한 index부터 data 끝까지 252바이트를 계산한다.

## 4.3 사용할 레코드 선택

두 레코드가 모두 정상이면 index가 큰 레코드를 최신 데이터로 본다. Main이 비정상이거나 Backup의 index가 더 크면 Backup을 선택하고, 그 외에는 Main을 선택한다.

| Main | Backup | 선택 | 후속 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정상 | 정상 같은 index | Main | 두 영역이 같으면 복구 없음 |
| 정상 index 5 | 정상 index 6 | Backup | Backup을 Main에 복사 |
| 비정상 | 정상 | Backup | Backup으로 Main 복구 |
| 정상 | 비정상 | Main | Main으로 Backup 복구 |
| 비정상 | 비정상 | 기본값 | Init Number 생성 후 새 레코드 저장 |

그림 8 Main Backup 선택 규칙

Backup이 정상이고 Main이 비정상 또는 Backup index가 더 큰가

▼

예 Backup data를 gConFig에 복사

▼

Backup 레코드로 Main Flash 복구

▼

아니오 Main data를 gConFig에 복사

▼

Main 레코드로 Backup Flash 복구

그림 9 PDS Read 선택과 반대편 복구

## 4.4 구조체 길이가 달라졌을 때

if (gPdsMain.length < sizeof(gConFig)) { memcpy(&gConFig, gPdsMain.data, gPdsMain.length); updateRequired = 1U; } else { memcpy(&gConFig, gPdsMain.data, sizeof(gConFig)); }

과거 레코드가 현재 구조체보다 짧으면 저장되어 있던 길이만 복사한다. PDS_Init에서 먼저 넣어 둔 새 멤버의 기본값은 유지되고, updateRequired가 1이 되어 현재 길이로 다시 저장된다.

## 4.5 두 레코드가 모두 비정상일 때

Flash가 처음 사용되는 상태이거나 두 레코드가 모두 손상되면 기본값으로 새 레코드를 만든다. Init Number는 MCU 고유 ID 네 단어를 CRC32로 계산하여 만든다.

gPdsMainValid 0 그리고 gPdsBackupValid 0

▼

MCU UID 4개 읽기

▼

UID 16바이트의 CRC32를 Init Number로 사용

▼

결과가 0 또는 FFFFFFFF이면 434A0001 사용

▼

PDS_Write로 Backup과 Main에 최초 저장

그림 10 최초 부팅 시 Init Number 생성

uniqueId[0U] = CONFIG_UID_WORD0; uniqueId[1U] = CONFIG_UID_WORD1; uniqueId[2U] = CONFIG_UID_WORD2; uniqueId[3U] = CONFIG_UID_WORD3; gConFig.Init_Number = CRC32_GetRunTimeCRC32((const uint8_t *)uniqueId, (uint16_t)sizeof(uniqueId));

## 4.6 읽기 중 Flash 자동 복구

선택한 레코드와 반대편 레코드가 다르면 선택한 레코드를 반대편 주소에 다시 쓴다. 각 쓰기는 최대 3회 시도하며 실패할 때마다 g_dbg_pds_write_error_count를 증가시킨다.

| 상황 | 자동 처리 | 최종 사용값 |
| --- | --- | --- |
| Main만 정상 | Main을 Backup 주소에 기록 | Main data |
| Backup만 정상 | Backup을 Main 주소에 기록 | Backup data |
| 둘 다 정상이나 내용 다름 | index가 큰 레코드로 반대편 갱신 | 최신 index의 data |
| 복구 쓰기 3회 실패 | 해당 주소 재읽기 후 Valid 0 | 정상인 반대편 data는 계속 사용 |

# 5 PDS Write 코드 설명

## 5.1 입력과 중복 저장 확인

PDS_Write는 전달받은 ConFig_t를 저장한다. 제품 번호의 문자 형식이나 Chair 범위는 검사하지 않는다. PDS가 확인하는 것은 포인터가 정상인지와 구조체가 240바이트 저장 공간 안에 들어가는지뿐이다.

if ((config == NULL) ¦¦ (sizeof(ConFig_t) > PDS_CONFIG_CAPACITY)) { return PDS_WRITE_INVALID; }

이미 Main과 Backup이 모두 정상이고 두 레코드와 입력 데이터가 전부 같으면 Flash를 다시 쓰지 않는다. 이 조건은 불필요한 erase write를 줄여 Data Flash 수명을 보호한다.

if ((gPdsMainValid != 0U) && (gPdsBackupValid != 0U) && (gPdsMain.length == sizeof(ConFig_t)) && (memcmp(&gPdsMain, &gPdsBackup, sizeof(gPdsMain)) == 0) && (memcmp(gPdsMain.data, config, sizeof(ConFig_t)) == 0)) { gConFig = *config; return PDS_WRITE_OK; }

## 5.2 새 레코드 만들기

Main과 Backup 중 최신 index 확인

▼

gPdsBackup 256바이트를 FF로 초기화

▼

새 index는 최신 index 더하기 1

▼

magic length format과 config data 입력

▼

index부터 data 끝까지 CRC32 계산

그림 11 새 PDS 레코드 작성 순서

memset(&gPdsBackup, 0xFF, sizeof(gPdsBackup)); gPdsBackup.index = index + 1UL; gPdsBackup.magic = PDS_CONFIG_MAGIC; gPdsBackup.length = (uint16_t)sizeof(ConFig_t); gPdsBackup.format = PDS_CONFIG_FORMAT; memcpy(gPdsBackup.data, config, sizeof(ConFig_t)); gPdsBackup.crc32 = CRC32_GetRunTimeCRC32((const uint8_t *)&gPdsBackup.index, (uint16_t)(sizeof(gPdsBackup) - sizeof(gPdsBackup.crc32)));

## 5.3 Backup을 먼저 저장하는 이유

새 데이터는 Backup 주소에 먼저 저장된다. Backup 쓰기가 성공한 뒤에만 같은 레코드를 Main에 저장한다. Main 쓰기 도중 전원이 꺼져도 이미 완성된 Backup이 남으므로 다음 부팅에서 복원할 수 있다.

새 레코드 완성

▼

Backup Flash 쓰기 최대 3회

▼

Backup 실패 시 PDS WRITE ERROR 반환

▼

Backup 성공 시 같은 레코드를 Main으로 복사

▼

Main Flash 쓰기 최대 3회

▼

RAM의 gConFig 갱신 후 PDS WRITE OK 반환

그림 12 PDS Write의 Backup 우선 저장 순서

| 실패 위치 | 남아 있는 정상 데이터 | 반환값 | 다음 부팅 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| Backup 3회 실패 | 기존 Main 또는 기존 Backup | PDS_WRITE_ERROR | 기존 정상 레코드 사용 |
| Backup 성공 Main 실패 | 새 Backup | PDS_WRITE_OK | Backup 선택 후 Main 복구 |
| 모두 성공 | 새 Main과 새 Backup | PDS_WRITE_OK | 두 레코드가 같으므로 복구 없음 |

## 5.4 Flash Write Row 내부 동작

256바이트 행 Erase

▼

64바이트 Page 4개를 순서대로 Write

▼

Flash에서 256바이트를 다시 읽어 입력과 비교

▼

모두 같으면 1 다르면 0 반환

그림 13 Flash Write Row 검증 과정

# 6 전체 동작 예시

아래 예시는 새 보드의 최초 부팅과 이후 UDS로 Chair Number를 변경한 뒤 재부팅하는 과정을 보여준다.

| 순서 | 함수와 상태 | Main | Backup | gConFig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 최초 PDS Init | FF 비정상 | FF 비정상 | 기본값 |
| 2 | PDS Read | Valid 0 | Valid 0 | UID로 Init Number 생성 |
| 3 | PDS Write | index 1 저장 | index 1 먼저 저장 | 기본값과 Init Number |
| 4 | UDS가 Chair 변경 | index 1 | index 1 | 변경 전 값 |
| 5 | PDS Write | index 2 저장 | index 2 먼저 저장 | 변경된 Chair 값 |
| 6 | 전원 재인가 PDS Read | index 2 정상 | index 2 정상 | 저장된 Chair 값 복원 |

그림 14 최초 저장부터 재부팅 복원까지

## 6.1 코드를 따라갈 때 보는 순서

gConFig 기본값이 무엇인지 확인

▼

gPdsMainValid와 gPdsBackupValid 확인

▼

두 레코드의 index 비교

▼

선택된 data가 gConFig에 복사되는지 확인

▼

쓰기 시 Backup 성공 후 Main으로 진행하는지 확인

그림 15 디버깅 시 확인 순서

## 6.2 핵심 정리

gConFig는 프로그램이 사용하는 RAM 값이고 gPdsMain과 gPdsBackup은 Flash 레코드의 RAM 복사본이다.

PDS Read는 저장 데이터를 읽는 기능과 손상된 한쪽을 복구하는 기능을 함께 수행한다.

PDS Write는 Backup을 먼저 완성하므로 Main 쓰기 중 문제가 생겨도 새 데이터를 복구할 수 있다.

CRC는 제품 번호 형식을 판단하지 않는다. 저장된 252바이트가 쓰기 당시와 같은지만 판단한다.

동일한 데이터는 다시 쓰지 않으며 실제 변경이 있을 때만 index를 증가시켜 두 행을 갱신한다.

## 6.3 주요 반환값

| 값 | 숫자 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| PDS_WRITE_ERROR | 0 | Backup 저장을 3회 시도했지만 실패 |
| PDS_WRITE_OK | 1 | 저장 완료 또는 동일 데이터라 Flash 쓰기 생략 |
| PDS_WRITE_INVALID | 2 | NULL 입력 또는 구조체가 저장 공간보다 큼 |

## 6.4 Live Watch에서 확인할 변수

| 변수 | 정상적인 의미 | 확인 목적 |
| --- | --- | --- |
| gPdsMainValid | 1 | Main 레코드가 형식과 CRC 검사를 통과 |
| gPdsBackupValid | 1 | Backup 레코드가 형식과 CRC 검사를 통과 |
| gPdsMain.index | Backup과 동일 | 두 Flash 행의 최신 순번 확인 |
| gPdsBackup.index | Main과 동일 | 저장과 자동 복구 완료 확인 |
| gConFig | 요청한 제품 설정값 | 현재 프로그램이 사용하는 RAM 값 확인 |
| g_dbg_pds_write_error_count | 0 | Flash 쓰기 재시도 발생 여부 확인 |

그림 16 PDS 디버깅 변수