CJ OneBoard 펌웨어
소스 코드 분석서

PIC32CM5164JH01032 · LIN · SRGB · OSP · UDS · PDS

전원 투입부터 LED 출력과 진단 응답까지, 실제 소스 흐름을 따라가는 설명서

분석 대상: D:\jhhan\program\CJ_OneBoard\Program\CJ_OneBoard_20260915

작성 기준일: 2026-09-18  |  분석 대상: 현재 IAR 프로젝트 소스

# 이 문서 읽는 방법

이 문서는 코드를 처음 보는 사람이 위에서 아래로 따라가도 전체 동작을 이해할 수 있도록 구성했습니다. 먼저 전체 흐름을 읽고, 이후 관심 있는 모듈의 함수 표에서 실제 소스 위치를 확인하면 됩니다.

| 읽는 순서 | 알게 되는 내용 |
| --- | --- |
| 1. 부팅·초기화 | CPU가 Reset된 뒤 Clock, 저장값, LED IC, LIN, WDT가 어떤 순서로 준비되는지 |
| 2. Main 주기 | 1 ms, 10 ms, 100 ms, 2 s마다 어떤 함수가 실행되는지 |
| 3. LIN | 8 Byte 명령을 어떻게 받고, 색상과 기능 값으로 해석하는지 |
| 4. SRGB / OSP | 계산된 RGB가 실제 LED Driver 데이터가 되는 과정 |
| 5. 진단 | 온도·전압·Open·Short·통신 오류가 Status Frame으로 모이는 과정 |
| 6. UDS / PDS | 제품 정보와 Chair ID를 읽고 쓰며, Flash에 안전하게 저장하는 방법 |
| 7. 함수 사전 | 각 .c 파일에 있는 모든 함수의 역할과 호출 관계 |

분석 범위

이 문서는 현재 소스의 실제 동작을 설명합니다. 데이터시트의 가능한 모든 기능을 설명하는 문서가 아니며, 코드에 정의만 되어 있고 실제 경로에서 쓰지 않는 값은 별도로 표시했습니다.

# 한 페이지 전체 흐름

그림 1. 상위 LIN 명령에서 두 종류 LED 출력과 저장·진단까지의 전체 계층

한 줄로 요약하면, LIN ID 0x01의 8 Byte를 lin_task.c가 LED 공통 명령으로 바꾼 뒤 SRGBControl.c와 OSPControl.c가 각 Driver 방식에 맞게 출력합니다. UDS는 제품정보와 Chair ID를 관리하고, PDS는 그 값을 Data Flash 두 곳에 저장합니다.

# 1. 프로젝트 구성

## 1.1 소스 계층

| 계층 | 주요 파일 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| Entry / Startup | main.c, startup_pic32cmjh01.c | Reset 처리, Main Loop, 예외 처리 |
| System | sys_init.c, appConfig.h | 전체 초기화, 1 ms Timer, WDT, 공통 설정 |
| Communication | lin_device.c, lin_task.c | LIN Hardware ISR, Frame Queue, Lamp/UDS 처리 |
| LED | SRGBControl.c, OSPControl.c | 색상 효과, 실제 Driver 송수신, 진단 |
| Diagnostic / Identity | UDS.c | 제품정보·Chair ID Read/Write, Board Discovery |
| Persistent Storage | pds.c, flash_device.c, crc32.c | 설정 검증, 이중 저장, CRC32 |
| MCU Drivers | clock/gpio/power/systick_device.c | Clock, GPIO, 5V FLT, SysTick |
| Vendor | Inc/*.h | PIC32CM register/CMSIS 정의. 직접 수정 대상 아님 |

## 1.2 실제 빌드 대상 파일

| 폴더 | 파일 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| Root | main.c | 주기 스케줄러 |
| startup | startup_pic32cmjh01.c | Vector Table, Reset/HardFault/Default Handler |
| applications/inc | appConfig.h | 제품·LIN·PDS·WDT 설정과 공통 Header 포함 |
| applications/inc | lin_task.h, SRGBControl.h, OSPControl.h | 통신/LED Public API와 상태 구조체 |
| applications/inc | UDS.h, pds.h, crc32.h, sys_init.h | 진단·저장·CRC·Timer API |
| applications/src | lin_task.c, SRGBControl.c, OSPControl.c | 핵심 기능 |
| applications/src | UDS.c, pds.c, crc32.c, sys_init.c | 진단·저장·초기화 |
| drivers/inc/src | clock, flash, gpio, lin, power, systick | PIC32CM 주변장치 직접 제어 |

tests/UDSStorageHost.c는 PC에서 UDS/PDS 로직을 시험하기 위한 Host Test Harness이며, IAR Target Firmware의 실행 경로에는 포함되지 않습니다.

# 2. 부팅과 전체 초기화

그림 2. Reset에서 while(1)까지 실행 순서

## 2.1 startup_pic32cmjh01.c

Reset 직후에는 아직 C 전역변수 초기화가 끝나지 않았습니다. Reset_Handler()가 전체 SRAM을 0으로 써서 ECC 상태를 안전하게 만든 다음 IAR Runtime으로 넘어갑니다.

| 항목 | 현재 구현 |
| --- | --- |
| Reset_Handler | IRQ Disable → SRAM 전체 32-bit 0 기록 → __iar_program_start() |
| Vector Table | SysTick_Handler와 SERCOM0_6_Handler만 실제 구현에 연결, 나머지는 기본 Handler |
| HardFault_Handler | AIRCR의 SYSRESETREQ를 기록하여 즉시 Software Reset 요청 |
| Default_Handler | PA04를 High로 만든 뒤 IRQ Disable 상태로 대기. WDT가 이미 켜졌다면 이후 Reset 가능 |

핵심

HardFault는 WDT를 기다리는 방식이 아닙니다. 현재 코드는 HardFault 진입 즉시 CPU Reset을 요청합니다.

## 2.2 SYS_Init()

그림 3. SYS_Init()의 정확한 호출 순서

| 순서 | 호출 | 완료되는 것 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Clock_Init | 내부 48 MHz 임시 Clock → 외부 16 MHz XOSC → DPLL 48 MHz |
| 2 | SysTick_Init | 1 ms Interrupt와 AppTimer_TickHandler 등록 |
| 3 | Power_Init | PA00을 5V_LED_FLT Digital Input으로 설정 |
| 4 | PDS_Init | Flash에서 ConFig_t와 Chair ID/Init Number 복원 |
| 5 | OSPControl_Init | Logo 24, Strobe 8 OSP Chain 초기화와 초기 Read |
| 6 | SRGBControl_Init | AL58263 2개 Command/Image 초기화와 Readback |
| 7 | LINT_Init | 0x01/Status/0x3C/0x3D Frame 등록, SERCOM0 LIN Slave 시작 |
| 8 | WDT_Init | 약 1초 Watchdog 시작 |
| 9 | Timer 초기화 | 100 ms Read가 겹치지 않도록 30/60/90 ms Offset 부여 |

주의

WDT는 OSP와 SRGB의 Blocking 초기화가 끝난 후 시작합니다. 따라서 초기화 중 멈춤은 WDT 보호 범위 밖입니다.

## 2.3 Clock과 1 ms 시간 기준

| 단계 | 설정값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| Flash | 2 Wait State | 48 MHz 실행에 필요한 Read 대기 설정 |
| 안전 Clock | OSC48M → GCLK0 | 외부 Crystal 준비 전 CPU가 사용할 임시 Clock |
| 외부 Crystal | PA14/PA15, 16 MHz | XOSC Ready를 최대 3회 확인 |
| DPLL Reference | 16 MHz / 8 = 2 MHz | DIV=3을 사용한 Reference |
| DPLL Output | 2 MHz × 24 = 48 MHz | LDR=23 |
| System Clock | GCLK0 = FDPLL 48 MHz | CPU와 기본 Peripheral Clock |
| SysTick | 48,000 count | 1 ms마다 Interrupt |

## 2.4 WDT

그림 4. WDT Reset과 HardFault Reset은 서로 다른 경로

WDT Clock은 1.024 kHz이고 Period는 1024 cycle이므로 약 1초입니다. 정상 Main Loop는 100 ms마다 WDT_Clear()를 호출합니다. Main Loop가 멈추면 Clear가 중단되어 약 1초 후 Reset됩니다.

# 3. main.c — 주기별 실행

그림 5. Main Loop의 실행 주기와 역할

AppTimer_TickHandler()는 1 ms마다 모든 Counter를 증가시킵니다. main()은 기준값에 도달한 Counter를 0으로 만들고 해당 작업을 한 번 실행합니다. timeMs는 0으로 만들지 않고 전체 경과시간으로 사용합니다.

| Counter | 초기값 | Main 조건 | 호출 |
| --- | --- | --- | --- |
| timeMs | 0 | 초기화하지 않음 | LIN TP Timeout, Fade 시작시간/경과시간 |
| tick1ms | 0 | >= 1 | SRGBControl_Process, OSPControl_Process |
| tick10ms | 0 | >= 10 | Power_Read, PDS_Process; Process 내부 Fade 계산 기준 |
| tick100ms | 30 | >= 100 | SRGBControl_Read |
| tick100ms_1 | 60 | >= 100 | OSPControl_Read(LOGO) |
| tick100ms_2 | 90 | >= 100 | OSPControl_Read(STROBE) |
| tick2s | 0 | >= 2000 | OSP Logo/Strobe Open 재연결 확인 |
| tickWdtMs | 0 | >= 100 | WDT_Clear |

핵심

세 진단 Read는 모두 100 ms 주기이지만 시작값이 30/60/90이므로 첫 실행과 이후 실행 시점이 서로 30 ms씩 어긋납니다. 동시에 긴 통신이 몰리는 것을 줄이기 위한 구성입니다.

# 4. LIN 수신과 Lamp Control

## 4.1 lin_device.c — Hardware/ISR 계층

그림 6. LIN Frame 한 개가 ISR에서 Application으로 전달되는 경로

lin_device.c는 SERCOM0의 LIN Slave 기능을 직접 제어합니다. ISR에서는 Break/Sync/PID/Data/Checksum을 상태기계로 처리하고, 완전한 Frame만 Callback에 넘깁니다. Application 계산은 ISR 안에서 하지 않습니다.

| 핀 | 기능 | 설정 |
| --- | --- | --- |
| PA04 | LIN_TX | SERCOM0 PAD0, PMUX D |
| PA07 | LIN_RX | SERCOM0 PAD3, PMUX D |
| PA06 | LIN_NSLP | GPIO Output High — Transceiver 정상 동작 |

| State | 처리 |
| --- | --- |
| IDLE | Break 또는 Start 감지 대기 |
| PID | 0x55 Sync를 건너뛰고 PID Parity 검사, Raw ID 추출 |
| DATA_RX | Slave가 받는 Frame의 Data 8 Byte 저장 |
| CHECKSUM | Classic/Enhanced Checksum 확인 후 RX Callback |
| DATA_TX | Master Header가 요청한 Slave Response Data와 Checksum 송신 |

핵심

알 수 없는 ID는 기본 RX Classic 8 Byte Descriptor로 취급되지만, Application Callback은 ID 0x01과 0x3C만 Queue에 넣습니다.

## 4.2 lin_task.c — Queue와 Frame 처리

| Frame ID | 방향 | Checksum | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | Master → Board | Enhanced | Lamp Control 8 Byte |
| 0x0A..0x0D | Board → Master | Enhanced | Chair별 6개 LED 그룹 진단 Status |
| 0x3C | Master → Board | Classic | UDS Diagnostic Request / Multi-frame |
| 0x3D | Board → Master | Classic | UDS Diagnostic Response / Multi-frame |

RX와 TX는 각각 32개 Entry Ring Buffer를 사용합니다. ISR은 Push만 하고 Main의 LINT_Process()가 Pop하여 무거운 처리를 수행합니다. Head/Tail은 8-bit이고 Buffer 크기 32는 2의 거듭제곱이므로 Mask 연산으로 순환합니다.

## 4.3 ID 0x01의 8 Byte

그림 7. Lamp Control Frame의 Byte별 의미

| Byte | 유효 범위/Bit | MCU 처리 |
| --- | --- | --- |
| D0 Chair | bit0..3 | 저장된 Chair_Number 0x0A..0x0D를 1..4로 환산해 해당 bit가 1일 때만 처리 |
| D1 LED | bit0..5 | FRT_LH/RH/Headrest/Back/Logo/Strobe 중 선택된 그룹만 변경 |
| D2 Color | bit7:6 = 0/1/2 | RGB / CIE1931 x,y / CIE1976 u′,v′ |
| D2 Fade | bit5 | 색상 전환 시 Fade 보간 사용 |
| D2 Active | bit4 | 0이면 계산된 RGB를 모두 0으로 만들어 OFF |
| D2 Sync | bit3 | 동일 명령이어도 Effect 시작시점을 다시 맞춤 |
| D2 Mode | 6 또는 7 | 6=Flicker, 7=Normal. 그 외 값은 Frame 무시 |
| D3..D5 | RGB 0..255 / CIE 0..250 + 밝기 0..255 | 최종 16-bit RGB 계산 |
| D6/D7 | 기능별 | Normal=Fade In/Out, Flicker=Duration/Frequency |

## 4.4 색상 계산

그림 8. LIN 색상 값에서 SRGB/OSP Driver 데이터까지

| 입력 모드 | 입력 | 변환 |
| --- | --- | --- |
| RGB | D3=R, D4=G, D5=B, 각 0..255 | 각 Byte × 257 → 0..65535 |
| CIE1931 | D3=x, D4=y, 각 0..250; D5=밝기 0..255 | x,y를 0..1 좌표로 보고 XYZ→RGB Matrix, 음수 Clamp, 최대값을 밝기에 맞춰 Normalize |
| CIE1976 | D3=u′, D4=v′, 각 0..250; D5=밝기 0..255 | 먼저 u′v′→xy 변환 후 CIE1931과 같은 XYZ→RGB 처리 |

핵심

CIE 좌표의 250은 1.0을 표현하기 위한 Protocol Scale입니다. Brightness는 255 Scale이고, 최종 LED에는 별도 밝기 Byte가 아니라 크기가 조절된 R/G/B로 전달됩니다.

## 4.5 Fade와 Flicker 값

그림 9. Fade와 Flicker의 시간 의미

| Mode | D6 Effect1 | D7 Effect2 | 실제 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal(7) | Fade In 단위 100 ms | Fade Out 단위 100 ms | Active ON/OFF 방향에 따라 목표 색까지 선형 보간 |
| Flicker(6) | 0..250을 10% 단계 Duration으로 변환 | 0..100 Hz | 1 ms 위상으로 ON/OFF. Fade Enabled이면 저장된 Fade 시간으로 진폭도 보간 |

Flicker 위상은 매 1 ms마다 frequency만큼 증가하고 1000에서 순환합니다. onThreshold는 Duration 비율을 0..1000 기준으로 저장합니다. 예: 50 Hz, 60%이면 20 ms 주기 중 약 12 ms ON, 8 ms OFF입니다.

# 5. SRGBControl.c — Front/Headrest/Back

## 5.1 역할과 Hardware

그림 10. AL58263 두 개의 직렬 연결과 4개 Zone 매핑

| 핀 | 역할 |
| --- | --- |
| PA08 DI | MCU → 첫 AL58263 Serial Data |
| PA09 DCK | Data Clock |
| PA10 LAT | Instruction/Latch 구분과 출력 적용 |
| PA11 DO | 두 Driver를 통과한 Readback Data |

AL58263 두 개는 직렬 Chain입니다. SRGB_ShiftPair()가 32 bit를 한 번에 보내며 상위 16 bit는 Downstream, 하위 16 bit는 Upstream Device 값입니다. DCK 상승 Edge마다 DO도 동시에 읽습니다.

## 5.2 gSRGBControl 구조체

| 변수 그룹 | 의미 |
| --- | --- |
| start/target RGB | 명령이 시작된 순간 값과 새 목표값 |
| faded RGB | 10 ms Fade 계산 결과 |
| output RGB | Flicker ON/OFF까지 적용된 실제 출력 후보 |
| startTimeMs/phaseTimeMs | Fade 경과시간과 Flicker 위상 기준 |
| fadeInMs/fadeOutMs/durationMs | Zone별 보간 시간 |
| onThreshold/flickerPhase | Flicker Duty와 현재 위상 |
| txCommandWord/txImage | Driver에 보낼 Command와 16 Channel Image |
| rxCommandWord/rxImage | Driver에서 되읽은 값 |
| open/short/shortGround/... | AL58263 Diagnostic Register 결과 |
| mode/effect/active/fadeEnabled | Zone별 현재 동작 조건 |
| imageDirty | txImage가 이전 출력과 달라 실제 Write가 필요함 |
| dynamicValid | Command/Image Readback이 유효했는지 |

## 5.3 초기화

구조체를 0으로 만들고 Zone별 기본 Fade 시간을 500 ms로 설정합니다.

DI/DCK/LAT를 Output, DO를 Input으로 설정합니다.

두 AL58263의 Command Word를 0x26AC로 설정합니다. 현재 주석 기준 25 mA × 2와 Short 기준 4.5 V 설정입니다.

16 Channel Image를 모두 0으로 전송합니다.

Command와 Image를 되읽어 정상 통신인지 확인하고 dynamicValid를 설정합니다.

## 5.4 Set → Process → Write

| 함수 | 하는 일 |
| --- | --- |
| SRGBControl_Set | LED Mask에 포함된 Zone의 시작값·목표 RGB·Mode·Fade·Effect를 저장. 동일 명령은 불필요하게 다시 시작하지 않음; Sync이면 재시작 |
| SRGBControl_Process | 1 ms마다 Flicker ON/OFF를 계산하고 Zone RGB를 txImage Channel에 직접 반영. 10 ms마다 Fade 보간 |
| SRGB_WriteImage | imageDirty일 때 Device 2개 × Channel 16개를 15→0 순서로 Shift한 뒤 LAT로 적용 |

핵심

Channel 12..15가 현재 LED에 연결되지 않아도 Driver Image는 16 Channel 전체를 보내야 Frame 정렬이 유지됩니다. 그래서 SRGB_WriteImage()는 16부터가 아니라 16개 Channel의 마지막 Index 15부터 0까지 전송합니다.

## 5.5 Read와 진단

SRGBControl_Read()는 100 ms마다 다음 Diagnostic을 읽고 마지막에 Command/Image Readback을 수행합니다.

| Read 항목 | 저장 변수 | Status에 직접 사용 |
| --- | --- | --- |
| Thermal Watchdog | thermalWatchdogFault[2] | Temperature bit |
| Open | openFault[2] | Open bit |
| Short | shortFault[2] | Short bit |
| Short to Ground | shortGroundFault[2] | Short bit와 OR |
| Smart | smartFault[2] | 현재 5-bit Status에는 미반영 |
| REXT Watchdog | rextWatchdogFault[2] | 현재 5-bit Status에는 미반영 |
| Command/Image | rxCommandWord/rxImage | 실패 시 Communication bit |

각 Zone은 실제 연결 Channel Mask만 검사합니다. FRT_LH/Back은 0x0333, FRT_RH/Headrest는 0x0CCC입니다. 5V Fault는 SRGB IC가 아니라 Power_Read()가 읽은 PA00 Digital 입력을 공통 사용합니다.

# 6. OSPControl.c — Logo/Strobe

## 6.1 Hardware와 Port

| 신호 | Logo | Strobe | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| TX | PA24 / SERCOM3 | PA18 / SERCOM1 | Manchester 송신 |
| RX | PA22 / EIC6 | PA16 / EIC0 | Manchester Edge Capture |
| STBY | PA23 | PA17 | OSP Transceiver/LED Chain 활성화 |
| LED_EN | PA01 공통 | PA01 공통 | 5V LED Enable |

그림 11. OSP Transfer의 송신과 수신 경로

송신은 SERCOM SPI + DMA를 이용하고, 수신은 별도 RX Pin의 Edge 간 시간을 TC2가 Capture하여 DMA에 저장합니다. CPU가 Bit마다 Polling하는 방식이 아닙니다.

## 6.2 Frame과 CRC

| 항목 | 구성 |
| --- | --- |
| Header | Address 상위/하위 + Payload 길이 bit + Command |
| Payload | 명령별 0..여러 Byte |
| CRC | OSP_CalculateCrc() 결과 1 Byte |
| Manchester | 각 Data Bit를 두 Half-bit Level로 Encode |
| Idle | Frame 앞뒤 0xFF를 넣어 응답 경계를 찾기 쉽게 구성 |

## 6.3 초기화

그림 12. Logo와 Strobe에 각각 적용되는 OSP 초기화

OSPControl_Init()은 Hardware를 한 번 준비한 다음 Logo Port와 Strobe Port를 따로 초기화합니다. ReadStatic()이 실제로 응답하는 Node 수와 OTP/Setup을 저장합니다. 그 후 각 인식 Node를 한 번씩 Dynamic Read합니다.

## 6.4 gOSPControl 구조체

| 변수 그룹 | 의미 |
| --- | --- |
| start/target/faded/output RGB | Port별 Fade/Flicker 단계의 색상 |
| pwmRed/Green/Blue | 마지막으로 전송한 15-bit PWM 값 |
| temperatureC[2][24] | Node별 변환된 온도(°C) |
| rxPwm...[2][24] | Node별 PWM Readback |
| otp[2][24][22] | Node별 Static OTP 22 Byte |
| status/setup/ledStatus | Node별 상태·설정·Open/Short |
| dynamicValid | Node Dynamic Read 성공 여부 |
| nodeCount/readNode | 인식 수와 다음에 읽을 Node Index |
| communicationErrorCount | Transfer/Decode 실패 누계 |
| manchesterErrorCount | Manchester Decode 실패 누계 |
| crcErrorCount | 필드는 존재하지만 현재 코드에서는 별도 증가하지 않음 |

## 6.5 Set → Process → Write

| 함수 | 하는 일 |
| --- | --- |
| OSPControl_Set | Logo/Strobe 중 선택된 Port의 목표 RGB, Fade, Flicker, Active 조건 저장 |
| OSPControl_Process | 1 ms Flicker, 10 ms Fade를 계산하고 실제 색상이 변한 Port만 dirty로 표시 |
| OSP_WriteColor | 16-bit RGB를 15-bit(0..32767)로 변환해 Broadcast SET_PWM 6 Byte 송신 |

OSP PWM Payload는 R/G/B 각각 2 Byte이며 15-bit 색상 값입니다. 별도 Brightness Byte는 없습니다. LIN의 밝기는 이미 최종 RGB 값에 반영되어 있습니다.

## 6.6 주기 Read

그림 13. OSPControl_Read()가 한 번에 Node 하나만 읽는 방식

| Read Command | 저장 내용 |
| --- | --- |
| READ_TEMP_STATUS 0x42 | Temperature raw 변환값과 Status |
| READ_PWM 0x4E | 실제 Node의 R/G/B PWM Readback |
| READ_LED_STATUS 0x46 | Open/Short bit |

온도 변환은 raw × 1.072 − 126 °C입니다. Overtemperature Status bit 또는 133 °C 초과이면 Temperature Fault로 집계합니다.

## 6.7 2초 재연결 확인

| Port | 정상 조건 | 비정상 시 |
| --- | --- | --- |
| Logo | nodeCount=24, Node 1(Index0)과 Node 13(Index12)의 dynamicValid/통신/Open 정상 | Logo Port 상태 초기화 → OSP_InitPort(LOGO) → 기존 색상 복원 |
| Strobe | nodeCount=8, Node 1(Index0)의 dynamicValid/통신/Open 정상 | Strobe Port만 재초기화 → 기존 색상 복원 |

핵심

체인 중간 단절을 보기 위해 Logo는 두 갈래 시작점에 해당하는 1번과 13번을 기준으로 검사합니다. 전체가 정상일 때는 즉시 return하여 재초기화 경로를 타지 않습니다.

# 7. 진단 Status 생성

그림 14. 각 LED 제어기의 Read 결과가 Chair Status Frame으로 모이는 과정

| Fault | SRGB 판단 | OSP 판단 |
| --- | --- | --- |
| Temperature 0x01 | AL58263 Thermal Watchdog bit | Node Status Overtemperature 또는 계산 온도 > 133 °C |
| Voltage 0x02 | PA00 5V_LED_FLT Low | PA00 5V_LED_FLT Low 또는 Node Undervoltage Status |
| Short 0x04 | Short 또는 Short-to-Ground Channel bit | LED Status short bits(0x07) |
| Open 0x08 | Open Channel bit | LED Status open bits(0x70) |
| Communication 0x10 | Command/Image Readback 실패 | Node 수 불일치 또는 Dynamic Read 실패 |

Status Frame ID 자체가 Chair_Number(0x0A/0x0B/0x0C/0x0D)입니다. Data 0..5는 FRT_LH, FRT_RH, Headrest, Back, Logo, Strobe 순서이며 상위 3 bit의 Part Prefix와 하위 5 bit Fault를 OR하여 보냅니다.

# 8. UDS와 LIN Diagnostic Transport

## 8.1 0x3C / 0x3D 다중 프레임

그림 15. 8 Byte LIN Diagnostic Frame에서 최대 32 Byte UDS Message를 나누는 방식

LIN ID 0x3C는 Master Request, 0x3D는 Slave Response Header입니다. 각 Frame에는 NAD와 PCI가 포함되므로 한 Frame에 담기는 실제 UDS Payload는 Single 6 Byte, First 5 Byte, Consecutive 6 Byte입니다.

| PCI | 형식 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 0x0L | Single | L=Payload 길이, 최대 6 |
| 0x1H + Length Low | First | 12-bit 전체 길이, 첫 Payload 5 Byte |
| 0x2S | Consecutive | S=Sequence 0..15, Payload 6 Byte |

## 8.2 실제 지원 UDS Service

| SID | 이름 | 현재 구현 |
| --- | --- | --- |
| 0x22 | ReadDataByIdentifier | 지원. DID별 제품 정보 Read |
| 0x2E | WriteDataByIdentifier | 지원. 유효성 검사 후 PDS 저장 |
| 0x31 | RoutineControl | Broadcast Discovery/Target Read에서 제한적으로 사용 |
| 기타 | UDS.h에 SID 상수 정의 | 현재 Handler는 NRC 0x11 ServiceNotSupported |

| DID | 데이터 | 길이 | R/W |
| --- | --- | --- | --- |
| F18C | Serial Number | 10 | R/W |
| F187 | Part Number | 9 | R/W |
| F189 | Version | 2 | R/W |
| F200 | CJ Chair ID 1..4 | 1 | R/W |
| F201 | Chair Number 0x0A..0x0D | 1 | R/W |
| F202 | Product Info 전체 | 26 | R/W — Init Number 일치 검증 |
| F203 | Init Number | 4 | Read Only |
| F204 | Target Chair | 5 | Broadcast Target Write |
| F205 | Target Product | 30 | Broadcast Target Product Write |

Positive Response는 요청 SID + 0x40입니다. 오류는 [0x7F][요청 SID][NRC]이고, 현재 사용하는 NRC는 0x11, 0x13, 0x31, 0x72입니다.

## 8.3 동일 Chair ID 보드 구분

그림 16. 변경 불가능한 Init Number를 이용한 Board Discovery/Targeting

Init_Number는 MCU 고유 UID 4개 Word의 CRC32로 최초 생성되고 PDS에 저장됩니다. Chair ID가 모두 0x0A여도 PC는 Init_Number로 각 Board를 구분할 수 있습니다. 사용자는 Serial/Part/Version/Chair를 바꿀 수 있지만 Init_Number는 Read Only입니다.

# 9. PDS — 제품 정보와 Chair ID 저장

그림 17. 256 Byte 두 Row를 이용한 안전 저장과 복원

## 9.1 ConFig_t

| 필드 | 크기 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| version | 2 | 0x0001 | 4 nibble 버전 |
| Serial_Number | 11 | 26I16-0001 | 문자 10 + NUL |
| Part_Number | 10 | CJ01-0001 | 문자 9 + NUL |
| Chair_Number | 1 | 0x0A | 0x0A..0x0D; LIN NAD는 -9 |
| Init_Number | 4 | 최초 0 → UID CRC32 | 보드 고유 Key, 변경 불가 |

구조체는 pack(1)이고 현재 총 28 Byte입니다. 필드는 순서를 바꾸지 않고 끝에만 추가해야 하며, PDS는 Record length가 작았던 이전 버전을 읽으면 남는 새 필드를 Default로 채웁니다.

## 9.2 Record 256 Byte

| 구성 | 크기 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| CRC32 | 4 | CRC 필드 뒤 전체 Record에 대해 계산 |
| Index | 4 | 두 Copy 중 최신 선택 |
| Magic | 4 | 0x434A4346 |
| Length | 2 | 저장된 ConFig_t 크기 |
| Format | 2 | 현재 1 |
| Data | 240 | ConFig_t + 0xFF 여유 |

핵심

현재 Config는 28 Byte이므로 Data 240 Byte 안에서 212 Byte가 향후 필드 추가 여유입니다. Record 전체는 이미 256 Byte 한 Row를 사용합니다.

## 9.3 저장·복원 순서

PDS_Init()이 CRC Table을 준비하고 Backup/Normal Record를 모두 읽습니다.

Magic, Format, Length, CRC32, Config 형식을 검사합니다.

둘 다 정상이면 Index가 더 큰 Record를 선택하고 다른 Copy가 다르면 복구합니다.

둘 다 없으면 Default Config와 MCU UID 기반 Init Number를 생성해 두 Row에 저장합니다.

Write 시에는 오래된/비활성 Copy를 먼저 쓰고 Readback 비교 후 RAM을 갱신합니다.

두 번째 Copy 저장 실패는 PDS_Process()가 10 ms 주기로 최대 3회 재시도합니다.

# 10. 공통 Driver와 보조 소스

## 10.1 power_device.c

PA00 5V_LED_FLT는 ADC가 아니라 Digital Input입니다. Power_Read()는 High를 정상, Low를 Voltage Fault로 gPower5vOkay에 저장합니다. 실제 전압 V 값을 계산하지 않습니다.

## 10.2 gpio_device.c

PORT Group/Pin을 이용한 Input/Output/Pull/Level/PMUX/Input Enable의 공통 Wrapper입니다. SRGB/OSP 일부 성능 민감 코드는 Register를 직접 사용하고, 일반 핀은 이 Driver를 사용합니다.

## 10.3 flash_device.c

PIC32CM NVMCTRL Command를 감쌉니다. Data Flash 주소인지 구분하여 Erase Row, Page Buffer Clear, 32-bit Word Load, Page Write를 수행합니다. PDS_Record 한 개는 64 Byte Page 4개로 기록합니다.

## 10.4 crc32.c

IEEE CRC32 Polynomial 0xEDB88320의 256 Entry Table을 초기화하고 Runtime CRC를 계산합니다. PDS Record 무결성과 Init_Number 생성, UDS Discovery Slot 계산에 사용됩니다.

## 10.5 systick_device.c

SysTick_Config(cpuHz/1000)으로 1 ms Tick을 만들고, ISR에서 등록된 Callback(AppTimer_TickHandler)을 호출합니다.

## 10.6 appConfig.h

제품 기본정보, UID 주소, LIN ID/속도, Ring 크기, PDS Flash 주소, WDT 설정을 한 곳에 모으고 모든 Driver/Application Header를 포함하는 프로젝트 공통 진입 Header입니다.

# 11. 대표 실행 시나리오

## 11.1 Master가 전체 의자에 빨강 Normal 명령

| 단계 | 실행 내용 |
| --- | --- |
| 1 | Master가 ID 0x01, D0=0x0F, D1=원하는 LED Mask, D2=RGB+Active+Normal, D3=255, D4=0, D5=0 전송 |
| 2 | lin_device ISR가 PID/Data/Enhanced Checksum을 확인하고 RX Callback 호출 |
| 3 | LINT_RxCallback가 Frame을 32 Entry RX Ring에 저장 |
| 4 | LINT_Process → LINT_HandleLampControl이 Chair/Mode/Color 범위를 검사 |
| 5 | R=255×257=65535, G/B=0인 LedControlCommand_t 생성 |
| 6 | SRGBControl_Set과 OSPControl_Set이 선택 Zone/Port의 목표값 저장 |
| 7 | 1 ms Process가 출력값을 만들고 SRGB는 16-bit Image, OSP는 15-bit PWM을 송신 |

## 11.2 Master가 진단 Status Header 요청

| 단계 | 실행 내용 |
| --- | --- |
| 1 | Master가 해당 Chair Status ID(예: 0x0A) Header 송신 |
| 2 | lin_device가 TX Frame임을 찾아 LINT_TxCallback 호출 |
| 3 | SRGB/OSP의 마지막 주기 Read 결과로 6개 Fault Mask 생성 |
| 4 | D0..D5에 Part Prefix + Fault bit를 넣고 D6/D7=0 |
| 5 | lin_device가 8 Data Byte와 Enhanced Checksum을 송신 |

핵심

LIN Status 요청 순간에 모든 IC를 새로 읽는 것이 아니라, 주기 Read로 갱신된 구조체 값을 즉시 응답합니다. 그래서 응답 지연은 짧지만 상태의 최신성은 각 Read 주기에 따릅니다.

## 11.3 PC가 Product Info를 Read

| 단계 | 실행 내용 |
| --- | --- |
| 1 | PC가 0x3C Frame으로 UDS 0x22 F202 요청을 Single/Multi-frame 전송 |
| 2 | LINT_HandleDiagnostic이 Payload를 조립하고 NAD/Timeout/Sequence 확인 |
| 3 | UDS_HandleRequest → UDS_ReadData가 26 Byte Product Info 구성 |
| 4 | LINT_QueueDiagnosticResponse가 0x3D용 First/Consecutive Frame을 TX Ring에 저장 |
| 5 | Master가 0x3D Header를 반복 송신할 때 Board가 Queue Frame을 하나씩 응답 |

# 12. 소스별 전체 함수 사전

아래 표는 현재 Target Source의 모든 실질 함수입니다. static은 파일 내부 전용, public은 Header를 통해 다른 모듈에서 호출됩니다. line은 현재 분석본 기준 시작 위치입니다.

## main.c

| 함수 | 범위 | 역할 | 주요 흐름 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| main() | public | 전체 초기화 후 영구 Main Loop 실행 | SYS_Init → LINT_Process + 주기 함수 | L8 |

## startup/startup_pic32cmjh01.c

| 함수 | 범위 | 역할 | 주요 흐름 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reset_Handler() | vector | SRAM ECC 초기화 후 IAR Runtime 진입 | Reset → __iar_program_start | L33 |
| HardFault_Handler() | vector | Software Reset 요청 | Fault → AIRCR SYSRESETREQ | L201 |
| Default_Handler() | vector | 미구현 Interrupt 포착 후 정지 | PA04 High → IRQ Disable → Loop | L215 |

## applications/src/sys_init.c

| 함수 | 범위 | 역할 | 주요 흐름 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AppTimer_TickHandler() | public callback | 1 ms Counter 전체 증가 | SysTick ISR에서 호출 | L10 |
| WDT_Init() | static | 약 1초 WDT 활성화 | SYS_Init 후반 | L26 |
| WDT_Clear() | public | WDT Counter Clear | Main 100 ms | L44 |
| SYS_Init() | public | 모든 Driver/Application 초기화 | main 첫 호출 | L70 |

## drivers/src/clock_device.c

| 함수 | 범위 | 역할 | 주요 흐름 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clock_GclkGen0Sync() | static | Generator 0 Sync 대기 | Clock 설정 내부 | L23 |
| Clock_GclkSync() | static | GCLK 전체 Sync 대기 | Clock 설정 내부 | L31 |
| Clock_Init() | public | XOSC16 + DPLL48 System Clock 구성 | SYS_Init 첫 단계 | L38 |
| Clock_EnablePeripheral() | public | Peripheral GCLK Channel Enable | Driver 초기화 | L123 |
| Clock_EnableSercomApbc() | public | SERCOM APBC Mask Enable | LIN/OSP | L130 |

## drivers/src/systick_device.c

| 함수 | 범위 | 역할 | 주요 흐름 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SysTick_Init() | public | 1 ms SysTick과 Callback 등록 | SYS_Init | L11 |
| SysTick_Handler() | vector | 등록 Callback 호출 | 1 ms Interrupt | L17 |

## drivers/src/power_device.c

| 함수 | 범위 | 역할 | 주요 흐름 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Power_Init() | public | PA00 5V FLT Input 설정 | SYS_Init | L11 |
| Power_Read() | public | Digital High/Low를 5V 정상값으로 저장 | Main 10 ms | L17 |

## drivers/src/gpio_device.c

| 함수 | 범위 | 역할 | 주요 흐름 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO_Init() | public | 방향과 Pull 설정 | 각 Driver | L8 |
| GPIO_Set() | public | Output High/Low | 각 Driver | L42 |
| GPIO_Read() | public | Input Level 반환 | Power/SRGB | L54 |
| GPIO_SetPmux() | public | Even/Odd PMUX Nibble 설정 | LIN 등 | L59 |
| GPIO_EnableInput() | public | Input Enable | Peripheral Pin | L77 |

## drivers/src/lin_device.c

| 함수 | 범위 | 역할 | 주요 흐름 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIN_InstallSercom0Vector() | static | RAM Vector Table에 LIN Handler 설치 | LIN_Init | L71 |
| LIN_WaitSync() | static | SERCOM Sync 대기 | LIN register write | L95 |
| LIN_FindFrame() | static | Raw ID로 Frame Descriptor 검색 | ISR PID 처리 | L108 |
| LIN_SendByte() | static | SERCOM Data Register 송신 | TX State | L125 |
| LIN_CalcPID() | public | 6-bit ID에 P0/P1 Parity 생성 | Init/검증 | L139 |
| LIN_CalcChecksum() | public | Classic/Enhanced Checksum 계산 | RX/TX | L147 |
| LIN_Init() | public | Pin·SERCOM0·IRQ·Callback 설정 | LINT_Init | L158 |
| LIN_RegisterFrames() | public | Frame Table 등록 | LINT_Init | L237 |
| LIN_IrqHandler() | public | LIN 상태기계 처리 | SERCOM0_6_Handler | L246 |
| SERCOM0_6_Handler() | vector | 실제 IRQ Entry | LIN_IrqHandler 호출 | L449 |

## applications/src/lin_task.c

| 함수 | 범위 | 역할 | 주요 흐름 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RingBuf_Push() | static | 32 Entry Ring에 Frame 저장 | ISR RX / 진단 TX | L51 |
| RingBuf_Pop() | static | Ring에서 다음 Frame 추출 | Main/TX Callback | L64 |
| LINT_HandleLampControl() | static | D0..D7 검사·색상 변환·LED Set | LINT_Process ID 0x01 | L78 |
| LINT_QueueDiagnosticResponse() | static | UDS Payload를 LIN TP Frame으로 분할 | Diagnostic 처리 후 | L221 |
| LINT_HandleDiagnostic() | static | 0x3C TP 조립·UDS 호출 | LINT_Process ID 0x3C | L274 |
| LINT_RxCallback() | static callback | ISR Frame을 RX Ring에 저장 | lin_device 완료 Callback | L365 |
| LINT_TxCallback() | static callback | Status/0x3D Data 준비 | Master TX Header 수신 | L385 |
| LINT_Init() | public | Frame Table과 Ring/Transport 초기화 | SYS_Init | L419 |
| LINT_Process() | public | RX Ring Drain과 TP Timeout | Main 상시 | L456 |

## applications/src/SRGBControl.c

| 함수 | 범위 | 역할 | 주요 흐름 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SRGB_SetPin() | static | PA Pin High/Low 직접 제어 | SRGB bit-bang | L37 |
| SRGB_ClockBit() | static inline | DI/LAT 설정, DCK Pulse, DO Sample | 모든 SRGB 송수신 | L52 |
| SRGB_Instruction() | static | LAT High Pulse 수로 Instruction 전송 | Read/진단 | L69 |
| SRGB_ShiftPair() | static | 두 Driver 16-bit Word 동시 Shift | Command/Image | L80 |
| SRGB_WriteImage() | static | 16 Channel Image를 15→0 전송 | Process dirty | L92 |
| SRGB_ReadWord() | static | DO에서 16-bit Read | Readback | L104 |
| SRGB_ReadImageAndCommand() | static | 두 Device Command/Image Readback 검증 | Init/Read | L120 |
| SRGB_ReadDiagnostic() | static | Instruction별 2개 Diagnostic Word Read | SRGBControl_Read | L138 |
| SRGB_Interpolate() | static | start→target 선형 보간 | 10 ms Fade | L173 |
| SRGBControl_Set() | public | Zone별 새 명령 상태 저장 | LIN Lamp Control | L187 |
| SRGBControl_Init() | public | GPIO/Command/Image/Readback 초기화 | SYS_Init | L240 |
| SRGBControl_Process() | public | 1 ms Flicker, 10 ms Fade, 출력 Image 반영 | Main 1 ms | L273 |
| SRGBControl_Read() | public | Diagnostic + Command/Image Read | Main 100 ms | L352 |
| SRGBControl_GetFaultMask() | public | Zone별 5-bit Fault 생성 | LIN Status TX | L367 |

## applications/src/OSPControl.c

| 함수 | 범위 | 역할 | 주요 흐름 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OSP_GpioOutput() | static | Port A Output/Level 설정 | OSP GPIO | L72 |
| OSP_GpioPmux() | static | Port A PMUX/Input 설정 | OSP Peripheral Pin | L89 |
| OSP_EnableGclk() | static | Peripheral GCLK Enable | OSP Hardware Init | L110 |
| OSP_DelayMs() | static | SysTick 기반 ms 대기 | OSP Init | L123 |
| OSP_DelayUs() | static | CPU Loop 기반 us 대기 | Transfer | L137 |
| OSP_StopDmaChannel() | static | DMA Channel 정지/Reset | TX/RX 준비 | L153 |
| OSP_InitTxSerial() | static | SERCOM SPI TX 설정 | Hardware Init | L160 |
| OSP_InitHardware() | static | GCLK/DMAC/EIC/EVSYS/TC2/SERCOM 설정 | OSPControl_Init | L178 |
| OSP_StartCapture() | static | 선택 RX Port의 Edge Capture 시작 | Transfer TX 전 | L242 |
| OSP_StopCapture() | static | Capture 종료와 Count 반환 | Transfer TX 후 | L280 |
| OSP_EncodeManchester() | static | Raw Byte를 Manchester Byte Stream으로 변환 | Transfer | L313 |
| OSP_SendManchester() | static | DMA로 SERCOM TX | Transfer | L333 |
| OSP_CalculateCrc() | static | OSP Frame CRC 계산 | Transfer/Decode | L416 |
| OSP_BuildCapturedLevels() | static | Edge Period를 0/1 Level Stream으로 복원 | Decode | L435 |
| OSP_DecodeManchester() | static | 응답 경계/주소/명령/Payload/CRC 검증 | Transfer | L515 |
| OSP_Transfer() | static | 한 OSP Command 송신과 선택적 응답 수신 | 모든 OSP 명령 | L578 |
| OSP_Interpolate() | static | 16-bit RGB 선형 보간 | 10 ms Fade | L652 |
| OSPControl_Set() | public | Port별 새 명령 저장 | LIN Lamp Control | L664 |
| OSP_WriteColor() | static | 16→15-bit RGB, Broadcast SET_PWM | Process | L718 |
| OSP_ReadStatic() | static | Node 수, Setup, OTP Read | InitPort | L735 |
| OSP_InitPort() | static | RESET→SETUP→BIDIR→ACTIVE→Static Read | Init/재연결 | L790 |
| OSPControl_Init() | public | Hardware와 두 Port 전체 초기화 | SYS_Init | L803 |
| OSPControl_Process() | public | 1 ms Flicker, 10 ms Fade, dirty Port 출력 | Main 1 ms | L841 |
| OSPControl_Read() | public | Port의 Node 하나 Dynamic Read | Main 100 ms | L929 |
| OSPControl_CheckLogoOpen() | public | Logo 체인 단절 시 재초기화 | Main 2 s | L991 |
| OSPControl_CheckStrobeOpen() | public | Strobe 체인 단절 시 재초기화 | Main 2 s | L1016 |
| OSPControl_GetFaultMask() | public | Port별 5-bit Fault 생성 | LIN Status TX | L1041 |

## applications/src/UDS.c

| 함수 | 범위 | 역할 | 주요 흐름 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UDS_ReadData() | static | DID별 ConFig 값을 Response에 복사 | 0x22 | L10 |
| UDS_WriteData() | static | DID별 새 값을 임시 Config에 반영 | 0x2E | L52 |
| UDS_HandleRequest() | public | 일반 NAD UDS Read/Write 검증·응답 | LINT Diagnostic | L87 |
| UDS_HandleBroadcast() | public | Discovery/Target Read/Target Write 처리 | Broadcast NAD | L191 |

## applications/src/pds.c

| 함수 | 범위 | 역할 | 주요 흐름 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDS_Init() | public | CRC 초기화 후 Flash Config Load | SYS_Init | L45 |
| PDS_Process() | public | 실패한 Mirror 저장 최대 3회 재시도 | Main 10 ms | L51 |
| PDS_SetChairId() | public | ID 1..4를 Chair 0A..0D로 저장 | Compile option/UDS | L68 |
| PDS_ValidateConfig() | public | Chair/Serial/Part 형식 검사 | Load/Write | L79 |
| PDS_WriteConfig() | public | 변경 확인·Index 증가·이중 저장 | UDS Write | L119 |
| PDS_LoadConfig() | static | 두 Record 검사·선택·복원·Migration | PDS_Init | L163 |
| PDS_CreateInitNumber() | static | MCU UID 4 Word CRC32 생성 | 최초 부팅 | L231 |
| PDS_RecordValid() | static | Header/Length/CRC/Config 검증 | Load | L248 |
| PDS_WriteRecord() | static | Row Erase·4 Page Write·Readback 비교 | WriteConfig/복원 | L57 |

## drivers/src/flash_device.c

| 함수 | 범위 | 역할 | 주요 흐름 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flash_IsDataFlashAddr() | static | 주소가 Data Flash인지 확인 | Flash Command | L15 |
| Flash_WaitReady() | static | NVM Ready 최대 1000 Loop 대기 | 모든 Command | L20 |
| Flash_ExecCmd() | static | NVMCTRL Command 실행 | Erase/Write | L33 |
| Flash_EraseRow() | public | 256 Byte Row Erase | PDS_WriteRecord | L40 |
| Flash_WriteWord() | public | Page Buffer에 32-bit Load | PDS_WriteRecord | L46 |
| Flash_ClearPageBuffer() | public | Page Buffer Clear | PDS_WriteRecord | L52 |
| Flash_WritePage() | public | 64 Byte Page Commit | PDS_WriteRecord | L57 |

## applications/src/crc32.c

| 함수 | 범위 | 역할 | 주요 흐름 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRC32_Init() | public | 256 Entry CRC32 Table 생성 | PDS_Init | L10 |
| CRC32_GetRunTimeCRC32() | public | Buffer IEEE CRC32 계산 | PDS/Init Number/Discovery | L32 |

# 13. Header·구조체·상수 빠른 찾기

| Header | 핵심 공개 내용 |
| --- | --- |
| appConfig.h | ConFig_t, 제품 기본값, UID 주소, LIN/PDS/WDT 설정, 모든 모듈 Header |
| sys_init.h | AppTimer_t, SYS_Init, Tick Callback, WDT_Clear |
| lin_device.h | LIN_Device_Frame_t, Checksum/Direction Enum, Driver API와 Debug Counter |
| lin_task.h | Status Part Prefix와 5개 Fault Bit, LINT API |
| SRGBControl.h | LedControlCommand_t 공통 타입, SRGB Zone/Fault Enum, SRGB_Control_t |
| OSPControl.h | OSP Port/Fault Enum, Node 수, OSP_Control_t |
| UDS.h | SID, DID, NRC, TP Length/Timeout, UDS Handler API |
| pds.h | PDS Init/Process/Set/Write/Validate API |
| crc32.h | CRC32 Init/Calculate API |
| clock/gpio/flash/power/systick_device.h | PIC32CM 하위 Driver API |

## 13.1 LedControlCommand_t

| 필드 | 내용 |
| --- | --- |
| chairMask / ledMask | 명령 대상 의자와 LED 그룹 |
| colorMode | 0 RGB, 1 CIE1931, 2 CIE1976 |
| fadeEnabled / active / sync / mode | 동작 Flag |
| color1/2/3 | 수신 원본 D3/D4/D5 |
| effect1/2 | 수신 원본 D6/D7 |
| red/green/blue | MCU가 계산한 16-bit 최종 RGB |
| timeMs | 명령이 처리된 전체 경과시간 |

## 13.2 디버깅 시 먼저 볼 변수

| 증상 | 우선 확인 변수 |
| --- | --- |
| LIN 수신 없음 | g_dbg_lin_irq_count, rxbrk_count, rxc_count, error_count, last_pid/raw_id/state |
| LIN Frame 누락 | g_dbg_lin_drop_count, g_dbg_lin_tx_drop_count, Ring head/tail |
| UDS Multi-frame 실패 | g_dbg_lin_tp_error_count, Transport count/length/seq/time |
| SRGB 출력 없음 | gSRGBControl.target/output RGB, txImage, imageDirty, dynamicValid, communicationErrorCount |
| OSP 출력 없음 | gOSPControl.target/output RGB, pwm RGB, dirty, nodeCount, communication/manchester count |
| OSP 진단 이상 | readNode, dynamicValid, temperatureC, status, ledStatus |
| 제품 정보 저장 실패 | gConFig, g_dbg_pds_write_error_count, 두 PDS Record CRC/Index |
| 5V Fault | gPower5vOkay와 PA00 실제 Digital Level |

# 14. 현재 코드에서 알아둘 제한과 주의

| 항목 | 현재 동작 / 주의 |
| --- | --- |
| Clock 실패 | XOSC/DPLL Ready 실패 시 Clock_Init()은 return하지만 SYS_Init()이 오류 상태를 별도 확인하지 않고 계속 진행합니다. |
| WDT 시작 시점 | 모든 Blocking LED 초기화 뒤에 시작하므로 초기화 Hang은 WDT로 복구되지 않습니다. |
| OSP CRC Counter | crcErrorCount 필드는 있으나 현재 Decode 실패 경로에서 별도로 증가하지 않습니다. 실패는 Manchester/Communication Counter에 포함됩니다. |
| SRGB 추가 진단 | smartFault와 rextWatchdogFault는 읽지만 현재 5-bit LIN Status에는 별도 Bit가 없습니다. |
| Voltage 값 | PA00은 ADC 전압값이 아니라 High/Low Fault 입력입니다. 실제 V 수치는 얻지 않습니다. |
| 주기 진단 최신성 | Status 응답은 마지막 Read값이며 SRGB 최대 100 ms, Logo 전체 약 2.4 s, Strobe 전체 약 0.8 s의 순환 지연이 있습니다. |
| Flicker 해상도 | 1 ms Software Tick 기준입니다. 100 Hz에서 한 주기 10 ms, Duration 10%는 1 ms 단위입니다. |
| PDS 구조체 확장 | ConFig_t 기존 필드 순서를 바꾸지 말고 끝에만 추가해야 이전 Flash Data와 호환됩니다. |

# 마지막 요약

이 펌웨어의 중심은 간단합니다. LIN 명령을 한 번 해석해 공통 16-bit RGB 명령을 만들고, SRGB와 OSP가 각자의 전송 방식으로 LED를 제어합니다. Main은 1 ms 효과, 10 ms Fade/저장, 100 ms 분산 진단, 2 s OSP 재연결, 100 ms WDT Clear를 수행합니다. 제품 ID와 Chair 설정은 UDS로 읽고 쓰며 PDS가 Data Flash 두 Copy에 안전하게 보관합니다.