# CJ 보드 UDS 검색 읽기 저장 흐름

네 보드의 Chair ID가 모두 0x0A여도 PC는 Init Number로 보드를 구분한다. 검색 때에는 공통 salt로 응답 슬롯을 나누고, 이후 읽기와 저장 요청에는 선택한 보드의 Init Number를 넣는다. 아래의 0x3456789A와 salt 0x5A는 실제 보드 측정값이 아닌 계산 예시다.

| 구분 | 뜻 | 이 문서에서 쓰는 값 |
| --- | --- | --- |
| Chair ID | LED 제어와 상태 응답에 쓰는 주소. 네 보드가 처음에는 같을 수 있음 | 0x0A → 0x0B |
| NAD | LIN 진단 프레임의 첫 데이터 바이트 | 0x7F 전체 대상 |
| Init Number | MCU UID의 CRC32로 생성해 PDS에 저장하는 4바이트 구분값 | 34 56 78 9A |
| LIN ID | Master 요청 0x3C와 Slave 응답 0x3D | 선로 PID 3C와 7D |

선로 표기법: Master는 매 프레임 BREAK 55 PID를 보낸다. 요청 ID 0x3C에서는 Master가 데이터 8바이트와 Classic 체크섬을 보낸다. 응답 ID 0x3D에서는 Master가 헤더만 보내고, 보드가 데이터 8바이트와 Classic 체크섬을 보낸다.

# 1 검색 전에 값을 보내고 16개 슬롯을 확인하는 과정

처음에는 모든 보드가 Chair ID 0x0A일 수 있어 NAD 0x01로 한 보드만 선택할 수 없다. PC가 전체 보드에 salt 1바이트를 알리고, 각 보드는 자기 Init Number와 salt를 합쳐 이번 검색의 응답 슬롯을 계산한다.

## 1단계 PC가 검색 시작값을 방송

예시 salt는 0x5A다. PC의 BuildDiscoveryStart는 UDS 내용 31 01 F3 00 5A를 만든다. Encode가 NAD 7F, 길이 05, 끝의 FF를 붙여 LIN 데이터 8바이트를 만든다. 이 단계에서 보드는 응답하지 않는다.

| 구간 | Master Header | Data 송신 | 데이터 8바이트 | CS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 시작1 | BREAK 55 3C | Master | 7F 05 31 01 F3 00 5A FF | FA |

| 데이터 위치 | 값 | 뜻 |
| --- | --- | --- |
| D0 D1 | 7F 05 | 전체 보드 대상 NAD와 UDS 길이 5바이트 |
| D2 D3 | 31 01 | Routine Control의 Start |
| D4 D5 | F3 00 | 이 프로젝트의 검색 루틴 번호 |
| D6 D7 | 5A FF | 이번 검색의 salt와 남는 칸의 채움값 |

## 2단계 각 보드가 자기 슬롯을 계산

보드는 [Init Number 4바이트, salt 1바이트]의 CRC32를 계산한 다음 16으로 나눈 나머지를 s_discoverySlot에 저장하고 s_discoveryReady를 1로 만든다. 예시 보드는 CRC32(34 56 78 9A 5A) = 0x26175AB7이고, 0x26175AB7 % 16 = 7이다. salt는 보드에 저장되는 새 ID가 아니다.

| 보드 예시 | Chair ID | Init Number | CRC32 결과 | 슬롯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0A | 34 56 78 9A | 26175AB7 | 7 |
| B | 0A | 11 22 33 44 | A81F47B8 | 8 |
| C | 0A | 55 66 77 88 | 01C6CB05 | 5 |
| D | 0A | A1 B2 C3 D4 | C11D57C2 | 2 |

위 네 개 Init Number는 계산 설명용이다. 실제 슬롯은 실제 보드의 Init Number와 그 검색에서 PC가 선택한 salt에 따라 달라진다.

## 3단계 PC가 슬롯 0부터 15까지 순서대로 요청

PC는 0, 1, …, 15를 하나씩 방송한다. 보드는 저장한 슬롯과 요청 슬롯이 같을 때만 응답한다. 슬롯 7 요청의 전체 송신 데이터는 다음과 같다.

| 구간 | Master Header | Data 송신 | 데이터 8바이트 | CS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 요청1 | BREAK 55 3C | Master | 7F 05 31 03 F3 00 07 FF | 4C |

7F는 전체 대상 NAD, 05는 UDS 내용 길이, 31 03은 Routine Control의 Result 요청, F3 00은 검색 루틴, 07은 지금 확인하는 슬롯이다. 마지막 FF는 채움값이며 4C는 Classic 체크섬이다.

해당 슬롯의 보드는 제품 정보를 30바이트 UDS 응답으로 만든다. 한 LIN 프레임에 다 들어가지 않으므로 PC가 0x3D 헤더를 여섯 번 보내고, 보드는 아래 여섯 데이터 프레임을 순서대로 보낸다.

| 구간 | Master Header | Data 송신 | 데이터 8바이트 | CS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 응답1 | BREAK 55 3D | 보드 | 7F 10 1E 71 03 F3 00 32 | B7 |
| 응답2 | BREAK 55 3D | 보드 | 7F 21 36 49 31 36 2D 30 | 1B |
| 응답3 | BREAK 55 3D | 보드 | 7F 22 30 30 31 43 4A 30 | 0F |
| 응답4 | BREAK 55 3D | 보드 | 7F 23 31 2D 30 30 30 31 | 3D |
| 응답5 | BREAK 55 3D | 보드 | 7F 24 00 01 0A 34 56 78 | 4E |
| 응답6 | BREAK 55 3D | 보드 | 7F 25 9A FF FF FF FF FF | C0 |

첫 응답의 7F는 NAD, 10 1E는 전체 UDS 응답이 0x1E = 30바이트인 First Frame을 뜻한다. 71은 31의 정상 응답(31 + 40), 03은 Result, F3 00은 검색 루틴이다. 이후 21~25는 연속 프레임 순번이며, 마지막 FF들은 30바이트를 채운 뒤 남는 칸이다.

같은 슬롯에 둘 이상이 걸리면 0x3D 응답이 충돌할 수 있다. PC는 새 salt로 최대 세 차례 검색한다. 16은 보드 수가 아니라 한 차례 검색의 응답 시간 칸 수다.

코드 위치  PC FormUDS.cs 64–129와 UDSProtocol.cs 245–253  MCU UDS.c 210–249와 lin_task.c 241–329

# 2 선택한 보드의 저장 정보를 읽는 과정

검색 후 PC는 목록의 Init Number 0x3456789A를 선택한다. Read 버튼은 이 4바이트를 넣은 Routine Result F3 01을 방송 NAD 7F로 보낸다. 따라서 Chair ID가 같아도 Init Number가 일치하는 보드 하나만 응답한다.

## Master가 보내는 두 프레임

UDS 내용은 31 03 F3 01 34 56 78 9A, 총 8바이트다. LIN 데이터 칸은 한 번에 8바이트이지만 NAD와 프레임 제어 바이트도 필요하므로 두 프레임으로 나뉜다.

| 구간 | Master Header | Data 송신 | 데이터 8바이트 | CS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Read1 | BREAK 55 3C | Master | 7F 10 08 31 03 F3 01 34 | 0B |
| Read2 | BREAK 55 3C | Master | 7F 21 56 78 9A FF FF FF | F5 |

첫 프레임의 10 08은 전체 UDS 내용 8바이트의 First Frame이다. 둘째 프레임의 21은 첫 Consecutive Frame이다. 이어지는 56 78 9A가 Init Number의 나머지 3바이트다.

## 보드가 선택되고 제품 정보를 돌려주는 순서

lin_task.c가 0x3C의 두 프레임을 합쳐 UDS_HandleBroadcast에 넘긴다. UDS.c가 요청의 34 56 78 9A와 gConFig.Init_Number를 비교한다. 같으면 Serial, Part, Version, Chair ID, Init Number를 합쳐 26바이트로 만들고 71 03 F3 01 뒤에 붙인다. 다르면 응답 데이터 자체를 만들지 않는다.

| 구간 | Master Header | Data 송신 | 데이터 8바이트 | CS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수신1 | BREAK 55 3D | 보드 | 7F 10 1E 71 03 F3 01 32 | B6 |
| 수신2 | BREAK 55 3D | 보드 | 7F 21 36 49 31 36 2D 30 | 1B |
| 수신3 | BREAK 55 3D | 보드 | 7F 22 30 30 31 43 4A 30 | 0F |
| 수신4 | BREAK 55 3D | 보드 | 7F 23 31 2D 30 30 30 31 | 3D |
| 수신5 | BREAK 55 3D | 보드 | 7F 24 00 01 0A 34 56 78 | 4E |
| 수신6 | BREAK 55 3D | 보드 | 7F 25 9A FF FF FF FF FF | C0 |

| 제품 정보 안의 위치 | 예시 바이트 | PC에 보이는 값 |
| --- | --- | --- |
| 0–9 | 32 36 49 31 36 2D 30 30 30 31 | Serial 26I16-0001 |
| 10–18 | 43 4A 30 31 2D 30 30 30 31 | Part CJ01-0001 |
| 19–20 | 00 01 | Version 0.0.0.1 |
| 21 | 0A | Chair ID 0x0A |
| 22–25 | 34 56 78 9A | Init Number 0x3456789A |

송신 경로는 요청 수신 → RX 링버퍼 → LINT_Process → UDS_HandleBroadcast → TX 링버퍼 → Master의 0x3D 헤더 → LINT_TxCallback → LIN 송신이다. PC의 0x3D 요청은 헤더만이며 응답 데이터 8바이트와 Classic 체크섬은 보드가 보낸다.

코드 위치  PC FormUDS.cs 284–309와 UDSProtocol.cs 255–259  MCU UDS.c 231–249와 lin_task.c 188–239

# 3 선택한 보드에 새로운 데이터를 저장하는 과정

예시 변경은 Serial 26I16-0001 → 26I26-0005와 Chair ID 0x0A → 0x0B다. Part는 CJ01-0001, Version은 0.0.0.1로 유지한다. Init Number 0x3456789A는 선택 키이므로 바꾸지 않는다.

## Master가 보내는 다섯 프레임

PC는 2E F2 05 뒤에 제품 정보 26바이트를 붙여 총 29바이트 UDS 내용을 만든다. 2E는 Write Data By Identifier, F2 05는 이 프로젝트에서 선택 보드의 전체 제품 정보를 저장하는 DID다. 끝의 34 56 78 9A가 어떤 보드에 저장할지 정한다.

| 구간 | Master Header | Data 송신 | 데이터 8바이트 | CS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Write1 | BREAK 55 3C | Master | 7F 10 1D 2E F2 05 32 36 | C4 |
| Write2 | BREAK 55 3C | Master | 7F 21 49 32 36 2D 30 30 | 20 |
| Write3 | BREAK 55 3C | Master | 7F 22 30 35 43 4A 30 31 | 0A |
| Write4 | BREAK 55 3C | Master | 7F 23 2D 30 30 30 31 00 | 6E |
| Write5 | BREAK 55 3C | Master | 7F 24 01 0B 34 56 78 9A | B2 |

첫 프레임의 10 1D는 전체 0x1D = 29바이트를 뜻한다. 다음 프레임 21~24는 연속 프레임 순번이다. 7F NAD는 전체 대상이지만, 네 보드가 모두 저장하는 명령은 아니다.

## 선택된 보드만 저장하고 응답

UDS.c는 요청 마지막 4바이트가 자기 gConFig.Init_Number와 같은지 먼저 비교한다. 불일치 보드는 침묵한다. 일치 보드는 Serial, Part, Version, Chair ID를 임시 config에 반영한다. Init Number는 변경하지 않는다. PDS_Write는 백업 영역을 먼저 저장하고 이어서 메인 영역을 저장한다. PDS_WRITE_OK가 반환되면 UDS 응답 내용 6E F2 05를 만든다.

| 구간 | Master Header | Data 송신 | 데이터 8바이트 | CS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACK1 | BREAK 55 3D | 보드 | 7F 03 6E F2 05 FF FF FF | 17 |

6E는 2E의 정상 응답(2E + 40)이다. F2 05는 어떤 DID 저장 요청에 대한 응답인지 표시한다. 저장 주소가 바뀌면 lin_task.c가 상태 프레임 ID도 새 gConFig.Chair_Number인 0x0B로 바꾼다.

## PC가 자동으로 다시 읽어 확인

ACK 뒤에 PC는 2절과 같은 Target Read를 다시 보내고, 받은 26바이트가 입력한 값과 모두 같은지 비교한다. 재읽기 요청은 기존 Init Number를 그대로 쓴다.

| 구간 | Master Header | Data 송신 | 데이터 8바이트 | CS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 재요1 | BREAK 55 3C | Master | 7F 10 08 31 03 F3 01 34 | 0B |
| 재요2 | BREAK 55 3C | Master | 7F 21 56 78 9A FF FF FF | F5 |
| 재응1 | BREAK 55 3D | 보드 | 7F 10 1E 71 03 F3 01 32 | B6 |
| 재응2 | BREAK 55 3D | 보드 | 7F 21 36 49 32 36 2D 30 | 1A |
| 재응3 | BREAK 55 3D | 보드 | 7F 22 30 30 35 43 4A 30 | 0B |
| 재응4 | BREAK 55 3D | 보드 | 7F 23 31 2D 30 30 30 31 | 3D |
| 재응5 | BREAK 55 3D | 보드 | 7F 24 00 01 0B 34 56 78 | 4D |
| 재응6 | BREAK 55 3D | 보드 | 7F 25 9A FF FF FF FF FF | C0 |

응답 데이터에서 Serial은 26I26-0005, Chair ID는 0x0B로 바뀌었고 Init Number는 0x3456789A로 유지된다. 이 재읽기는 현재 MCU가 보유한 값의 일치를 확인한다. 전원 재인가 뒤에도 유지되는지는 별도 재부팅 시험으로 확인해야 한다. 코드상 메인 영역 쓰기가 세 번 실패해도 백업 영역 쓰기가 성공했다면 PDS_Write는 OK를 반환한다.

참고로 선택 키가 틀리면 해당 보드는 응답하지 않는다. 선택 키가 맞아도 저장값이 유효하지 않으면 7F 2E 31, Flash 저장 오류이면 7F 2E 72가 올 수 있다. 여기서 첫 7F는 UDS 부정 응답 SID이며, LIN 데이터 첫 바이트의 NAD 7F와 위치와 의미가 다르다.

코드 위치  PC FormUDS.cs 311–375와 UDSProtocol.cs 271–289  MCU UDS.c 252–304, pds.c 142–209, lin_task.c 313–329