01  먼저 이것만 구분하세요

네 보드가 모두 0x0A여도 검색할 수 있는 이유

| LIN ID 3C / 3D 요청 / 응답 통로 | NAD 7F 모두에게 전달 | Init_Number 실제 보드 식별 |
| --- | --- | --- |

핵심 Chair_Number 0x0A는 네 보드가 처음에 똑같습니다. Init_Number는 각 MCU의 고유 ID에서 만든 4바이트 값입니다. 검색 후에는 이 값으로 딱 한 보드를 고릅니다.

저장 영역이 비어 있는 첫 기동의 네 보드  ·  Init_Number는 이해를 위한 가상값

| 보드 | Chair | Serial | Init_Number | 검색 슬롯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보드 A | 0x0A | 26I16-0001 | 12345678 (예시) | 0F |
| 보드 B | 0x0A | 26I16-0001 | 23456789 (예시) | 0B |
| 보드 C | 0x0A | 26I16-0001 | 3456789A (예시) | 07 |
| 보드 D | 0x0A | 26I16-0001 | 456789AB (예시) | 09 |

슬롯 값은 ‘검색을 이번에 어느 순서에 응답할지’입니다. 보드에 저장된 고정 번호가 아닙니다.

실제 PC가 하는 일

| ① 검색 시작 모든 보드가 슬롯 계산 | ② 슬롯 00~0F 조회 해당 보드만 응답 | ③ Init_Number 수집 네 보드 구분 |
| --- | --- | --- |

왜 16개? 보드는 4대지만 응답 순서(슬롯)를 16칸으로 나눈 것입니다. 서로 같은 칸이 나오면 충돌할 수 있어, 16칸이 4대 검색 성공을 보장하는 것은 아닙니다.

02  검색: 무엇을 보내고 무엇이 오나

0x3C 요청, 0x3D 응답을 한 보드의 실제 형식으로 펼쳐 보기

① 시작 요청 · 8바이트 Data

| 전체 LIN wire | 해석 |
| --- | --- |
| BREAK 55 3C ¦ 7F 05 31 01 F3 00 5A FF ¦ FA | M이 Data+Checksum까지 송신 |

| D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7F 전체 | 05 UDS 5B | 31 Routine | 01 시작 | F3 작업 상위 | 00 작업 하위 | 5A salt | FF 채움 |

여기서 응답 없음 보드마다 CRC32(Init_Number 4바이트 + 5A)를 16으로 나눈 나머지를 이번 검색 슬롯으로 기억합니다.

② 슬롯 07 요청 · 예시에서는 보드 C만 응답

| 전체 LIN wire | 의미 |
| --- | --- |
| BREAK 55 3C ¦ 7F 05 31 03 F3 00 07 FF ¦ 4C | 03=결과 조회, 07=물어본 슬롯 |

PC는 00~0F를 차례로 물어봅니다. 이 예시에서는 07→C, 09→D, 0B→B, 0F→A가 응답합니다. 나머지는 무응답입니다.

③ 보드 C의 응답 · 아래 6줄이 UDS 응답 하나(30바이트)

| # | 방향 | 전체 LIN wire |
| --- | --- | --- |
| 1 | S → M | M: BREAK 55 7D → S: 7F 10 1E 71 03 F3 00 32 ¦ B7 |
| 2 | S → M | M: BREAK 55 7D → S: 7F 21 36 49 31 36 2D 30 ¦ 1B |
| 3 | S → M | M: BREAK 55 7D → S: 7F 22 30 30 31 43 4A 30 ¦ 0F |
| 4 | S → M | M: BREAK 55 7D → S: 7F 23 31 2D 30 30 30 31 ¦ 3D |
| 5 | S → M | M: BREAK 55 7D → S: 7F 24 00 01 0A 34 56 78 ¦ 4E |
| 6 | S → M | M: BREAK 55 7D → S: 7F 25 9A FF FF FF FF FF ¦ C0 |

가장 중요한 한 줄 M이 매번 BREAK·55·PID 7D 헤더를 보냅니다. S는 헤더를 반복하지 않고 Data 8바이트와 마지막 Checksum만 송신합니다.

응답 내용: 71 03 F3 00 | Serial 10B | Part 9B | Version 2B | Chair 1B | Init_Number 4B

| Serial 10바이트 | Part 9바이트 | Version 2 · Chair 1 Init_Number 4바이트 |
| --- | --- | --- |

03  한 보드의 Serial만 변경하기

보드 C: 26I16-0001 → 26I26-0005 (설명용 사례)

| 4개 모두 NAD 7F로 수신 | Init_Number 3456789A 비교 | 보드 C만 PDS 저장·응답 |
| --- | --- | --- |

변경 명령은 2E F2 05 뒤에 제품정보 26바이트를 붙입니다. 마지막 4바이트가 선택할 Init_Number입니다.

| UDS 데이터(총 29B) | 뜻 |
| --- | --- |
| 2E F2 05 | WriteDataByIdentifier / 선택 보드 제품정보 |
| 32 36 49 32 36 2D 30 30 30 35 | 새 Serial: 26I26-0005 |
| 43 4A 30 31 2D 30 30 30 31 | Part: CJ01-0001 |
| 00 01 0A | Version 0001, Chair 0A |
| 34 56 78 9A | 보드 C의 Init_Number. 이 값은 변경하지 않음 |

PC → 보드 · 29바이트를 LIN 5프레임으로 분할

| # | 방향 | 전체 LIN wire |
| --- | --- | --- |
| 1 | M → S | BREAK 55 3C ¦ 7F 10 1D 2E F2 05 32 36 ¦ C4 |
| 2 | M → S | BREAK 55 3C ¦ 7F 21 49 32 36 2D 30 30 ¦ 20 |
| 3 | M → S | BREAK 55 3C ¦ 7F 22 30 35 43 4A 30 31 ¦ 0A |
| 4 | M → S | BREAK 55 3C ¦ 7F 23 2D 30 30 30 31 00 ¦ 6E |
| 5 | M → S | BREAK 55 3C ¦ 7F 24 01 0A 34 56 78 9A ¦ B3 |

보드 C → PC · 저장에 성공한 경우

| # | 방향 | 전체 LIN wire |
| --- | --- | --- |
| 1 | S → M | M: BREAK 55 7D → S: 7F 03 6E F2 05 FF FF FF ¦ 17 |

응답이 한 보드뿐인 이유 UDS.c는 마지막 4바이트를 자기 Init_Number와 비교합니다. 다른 세 보드는 불일치해서 저장도 응답도 하지 않습니다. 저장 실패 시 6E 대신 7F 2E NRC가 옵니다.

04  저장됐는지 다시 읽기

같은 Init_Number로 보드 C만 지정해 조회

PC → 보드 · 검색 슬롯 없이 직접 지정

| # | 방향 | 전체 LIN wire |
| --- | --- | --- |
| 1 | M → S | BREAK 55 3C ¦ 7F 10 08 31 03 F3 01 34 ¦ 0B |
| 2 | M → S | BREAK 55 3C ¦ 7F 21 56 78 9A FF FF FF ¦ F5 |

31=RoutineControl · 03=결과 요청 · F301=고유번호로 지정해서 읽기 · 34 56 78 9A=보드 C의 Init_Number

보드 C → PC · 새 Serial이 포함된 전체 응답

| # | 방향 | 전체 LIN wire |
| --- | --- | --- |
| 1 | S → M | M: BREAK 55 7D → S: 7F 10 1E 71 03 F3 01 32 ¦ B6 |
| 2 | S → M | M: BREAK 55 7D → S: 7F 21 36 49 32 36 2D 30 ¦ 1A |
| 3 | S → M | M: BREAK 55 7D → S: 7F 22 30 30 35 43 4A 30 ¦ 0B |
| 4 | S → M | M: BREAK 55 7D → S: 7F 23 31 2D 30 30 30 31 ¦ 3D |
| 5 | S → M | M: BREAK 55 7D → S: 7F 24 00 01 0A 34 56 78 ¦ 4E |
| 6 | S → M | M: BREAK 55 7D → S: 7F 25 9A FF FF FF FF FF ¦ C0 |

읽기 확인 응답의 Serial 10바이트가 ASCII ‘26I26-0005’이면 변경 확인입니다. 위 Init_Number와 응답 안의 Chair 0A는 그대로입니다.

IAR 안에서 이 바이트가 지나가는 길

| lin_device.c Checksum 확인 / 송신 | lin_task.c 수신 조립 / 응답 대기열 | UDS.c → pds.c 판단·저장 / 읽기 |
| --- | --- | --- |

| 함수 | 한 줄 역할 |
| --- | --- |
| LINT_RxCallback → LINT_HandleDiagnostic | 0x3C 수신을 큐에서 꺼내 29B 등을 조립 |
| UDS_HandleBroadcast | F300/F301/F205 해석, Init_Number 비교 |
| PDS_Write | 선택 보드 설정을 Data Flash에 저장 |
| LINT_QueueDiagnosticResponse → LINT_TxCallback | 0x3D용 응답 8B를 큐에 적재·꺼냄 |
| LIN_SendByte | SERCOM0 DATA 레지스터로 Data/Checksum 송신 |

05  UDS.h 숫자는 전부 표준인가?

표준 바이트와 이 프로젝트에서 정한 값을 분리

| 구분 | 값 | 쉽게 말하면 |
| --- | --- | --- |
| UDS 서비스 | 22 / 2E / 31 | 읽기 / 쓰기 / 작업 실행. UDS 서비스 번호 |
| 긍정·부정 응답 | +40 / 7F / NRC | 예: 2E 성공→6E, 실패→7F 2E 원인 |
| LIN 진단 통로 | ID 3C / 3D | wire PID 3C / 7D. Classic checksum |
| 프로젝트 선택 | F200~F205, F300/F301 | 무슨 데이터를 어떻게 찾을지 이 프로젝트에서 정한 번호·형식 |
| 프로젝트 선택 | 16 슬롯 / salt | 같은 NAD 네 보드의 응답이 겹치지 않도록 하는 검색 방식 |
| 구현 제한 | 8 / 32 / 26 / 1000ms | 프레임 크기 / 버퍼 상한 / 제품정보 길이 / 분할 수신 제한 |

헷갈리기 쉬운 7F Data의 첫 바이트 7F는 ‘모든 보드에 보내는 NAD’입니다. UDS 부정 응답 7F는 UDS payload의 첫 바이트입니다. 위치가 다릅니다.

현재 실제 쓰는 것과 ‘정의만 있는 것’

| 실제 동작 | 정의는 있지만 기능 미구현 |
| --- | --- |
| 31/F300 검색, 31/F301 지정 읽기 | 10/11/14/19/23/24/27/28/29 등 SID 다수 |
| 22/F18C·F187·F189·F200~F203 읽기 | 미구현 SID는 UDS_HandleRequest에서 7F xx 11 반환 |
| 2E/F205 지정 보드 제품정보 쓰기 | UDS_FRAME_LENGTH는 현재 코드에서 참조되지 않음 |

주의: F18C·F187·F189는 식별용 UDS DID 영역의 번호를 사용하지만, 실제 담는 데이터 길이와 의미는 이 펌웨어의 UDS_ReadData 구현을 기준으로 확인해야 합니다.

어디를 보면 되는가 · 소스 경로

| 파일 | 확인할 부분 |
| --- | --- |
| applications/inc/appConfig.h | 기본 Serial·Part·Version·Chair |
| applications/inc/UDS.h | SID / DID / RID / 버퍼·타임아웃 상수 |
| applications/src/UDS.c | 검색 슬롯·바이트 해석·Init_Number 비교 |
| applications/src/lin_task.c | 0x3C 수신 조립·0x3D 응답 분할 |
| drivers/src/lin_device.c | LIN 실제 송신, Classic checksum |
| applications/src/pds.c | 기본값 및 영구 저장 |

기준: 현재 CJ_OneBoard_20260915 IAR 소스. LIN 2.1 Spec 2.3.1.5(3C/3D Classic), AUTOSAR DCM의 SID 목록과 대조. 이 문서의 Init_Number·slot·wire 예시는 펌웨어 계산식으로 만든 설명용이며 실보드 계측값은 아닙니다.