# LIN 최대 색상값 MCU SRGB OSP 전달 기준

적용 범위는 RGB 0~255, CIE 좌표 0~250, CIE 밝기 0~255입니다. 아래 표는 최대 밝기 기준으로 값이 변하는 순서를 보여줍니다.

# LIN 입력 범위

| 색상 방식 | D2[7:6] | D3 D4 D5 범위 | MCU 해석 |
| --- | --- | --- | --- |
| RGB | 00 | D3 R 0~255 D4 G 0~255 D5 B 0~255 | 각 색상값을 255 기준으로 변환 |
| CIE1931 | 01 | D3 x 0~250 D4 y 0~250 D5 밝기 0~255 | x y는 250 기준, 밝기는 255 기준 |
| CIE1976 | 10 | D3 u' 0~250 D4 v' 0~250 D5 밝기 0~255 | u' v'는 250 기준, 밝기는 255 기준 |

# 최대값 전달 흐름

| 1 LIN Master 입력 | 2 MCU 내부 RGB16 | 3 SRGB AL58263 송신 | 4 OSP OSIRE 송신 |
| --- | --- | --- | --- |
| RGB 최대 D2=00 D3/D4/D5 = FF/FF/FF | R16/G16/B16 FFFF / FFFF / FFFF 각 16비트, 합계 6바이트 | R/G/B = FFFF 각 16비트, 2바이트 논리 RGB 합계 6바이트 | R/G/B = 7FFF 각 PWM 15비트 6바이트로 포장 |
| CIE1931 최대 밝기 D2=01 D3/D4=유효 x/y, D5=FF | x=D3/250, y=D4/250 밝기=FF/255 계산 후 RGB16 생성 | RGB16을 그대로 사용 각 색상 16비트 합계 6바이트 | RGB16을 15비트로 축소 각 색상 2바이트 합계 6바이트 |
| CIE1976 최대 밝기 D2=10 D3/D4=유효 u'/v', D5=FF | u'=D3/250, v'=D4/250 밝기=FF/255 x/y 변환 후 RGB16 생성 | RGB16을 그대로 사용 각 색상 16비트 합계 6바이트 | RGB16을 15비트로 축소 각 색상 2바이트 합계 6바이트 |

# 송신 데이터 바이트 구성

| 구분 | R G B 데이터 순서 | 색상 데이터 | 실제 송신 단위 |
| --- | --- | --- | --- |
| SRGB | R 15:8 ¦ R 7:0 ¦ G 15:8 ¦ G 7:0 ¦ B 15:8 ¦ B 7:0 | 48비트 / 6바이트 | 한 구역은 2출력씩 사용 = 12바이트 전체 Image 갱신 2 IC x 16 CH x 16비트 = 64바이트 |
| OSP | I+R 14:8 ¦ R 7:0 ¦ I+G 14:8 ¦ G 7:0 ¦ I+B 14:8 ¦ B 7:0 | 48비트 / 6바이트 | Header 3 + Payload 6 + CRC 1 = 10바이트 A0 03 4F FF FF FF FF FF FF C7 |

주의  CIE 좌표의 FA는 좌표 1.000을 뜻합니다. FA FA를 함께 보내면 유효하지 않은 색 좌표가 될 수 있습니다. LED 최대 밝기는 D5 FF로 결정합니다.

코드 반영 기준  RGB는 65535/255, CIE 좌표는 1/250, CIE 밝기는 1/255를 사용해야 합니다. 현재 lin_task.c의 RGB와 밝기는 250 기준이므로 수정이 필요합니다.