# CJ LED 색상 데이터 이해

이 문서는 LIN Master가 보낸 색상 값이 MCU를 거쳐 SRGB와 OSP LED 값으로 바뀌는 과정을 설명합니다.

처음 보는 사람은 아래 한 줄만 먼저 기억하면 됩니다.

RGB와 CIE는 입력 방법만 다르고 MCU 안에서는 모두 R G B 값으로 바뀝니다.

# 1  RGB CIE1931 CIE1976 차이

| 방식 | Master 입력 | 밝기 입력 | MCU가 하는 일 | 쉽게 말하면 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RGB | D3 R D4 G D5 B | 별도 값 없음 R G B 크기에 포함 | 각 값을 16비트로 확대 | 빨강 초록 파랑 세 다이얼을 직접 조절 |
| CIE1931 | D3 x D4 y D5 밝기 | D5로 따로 지정 | x y를 R G B로 변환 | 색 지도에서 x y 위치를 선택 |
| CIE1976 | D3 u prime D4 v prime D5 밝기 | D5로 따로 지정 | u prime v prime을 x y로 바꾼 뒤 R G B로 변환 | 색 지도 좌표를 다른 눈금으로 표현 |

## RGB와 CIE를 아주 쉽게 비교

| RGB 입력 R 125 G 50 B 10 | → | MCU RGB16 R 32767 G 13107 B 2621 |
| --- | --- | --- |
| CIE 입력 좌표 2개와 밝기 1개 | → | MCU가 좌표를 계산 최종 결과는 같은 형식의 RGB16 |

## CIE1931과 CIE1976의 차이

CIE1931은 색 위치를 x와 y 좌표로 표시합니다.

CIE1976은 사람이 느끼는 색 차이가 좌표 거리와 더 비슷해지도록 u prime과 v prime 좌표를 사용합니다.

현재 MCU는 CIE1976 값을 먼저 CIE1931 x y로 바꾼 뒤 RGB로 변환합니다.

SRGB와 OSP 드라이버는 CIE 좌표를 받지 않고 최종 R G B 값만 받습니다.

# 2  LIN 데이터가 LED까지 가는 순서

색상을 선택한 순간부터 실제 LED 값이 전송될 때까지의 순서입니다.

| 1 Master 색상 선택 | → | 2 LIN 8Byte 생성 | → | 3 MCU 프레임 수신 | → | 4 MCU RGB16 계산 | → | 5 SRGB OSP LED 전송 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 각 단계에서 실제로 하는 일

| 순서 | 데이터 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 1 | D0 | 어느 Chair가 명령을 받을지 선택 |
| 2 | D1 | FRT LH FRT RH Headrest Back Logo Strobe 중 제어할 LED를 선택 |
| 3 | D2 | RGB 또는 CIE 방식과 ON 상태 및 Normal 또는 Flicker 모드를 지정 |
| 4 | D3 D4 D5 | RGB 값 또는 CIE 좌표와 밝기를 입력 |
| 5 | D6 D7 | Fade와 Flicker에서 사용하는 시간과 주파수 값을 입력 |
| 6 | LIN ID 01 | PID C1과 Enhanced Checksum을 붙여 Master가 전송 |
| 7 | MCU 수신 | 자기 Chair와 선택된 LED인지 확인한 뒤 D2부터 D5를 해석 |
| 8 | MCU 출력 | RGB16을 만들고 Fade 또는 Flicker가 있으면 시간에 따른 값을 계산 |

## 마지막 LED 전송

| SRGB | FRT LH FRT RH Headrest Back | RGB16 값을 그대로 사용 |
| --- | --- | --- |
| OSP | Logo Strobe | RGB16을 15비트로 줄여 사용 |

어떤 색상 방식을 선택해도 LED 드라이버에 도착할 때는 R G B PWM 값입니다.

# 3  RGB 데이터가 바뀌는 과정

예시는 전체 Chair와 전체 LED를 Normal ON으로 켜는 경우입니다.

Master 입력값은 R 125  G 50  B 10입니다.

## Master가 보내는 전체 LIN 데이터

BREAK ¦ 55 ¦ C1 ¦ 0F 3F 17 7D 32 0A 00 00 ¦ 1F

FID 01 PID C1 Enhanced Checksum 1F

| Byte | 값 | 이름 | 이번 예시의 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| D0 | 0F | Chair Flag | Chair 1부터 Chair 4까지 모두 선택 |
| D1 | 3F | Slave Flag | SRGB 4개 그룹과 OSP 2개 그룹을 모두 선택 |
| D2 | 17 | Control | RGB 방식 Normal 모드 ON Fade 미사용 |
| D3 | 7D | Red | R 125 |
| D4 | 32 | Green | G 50 |
| D5 | 0A | Blue | B 10 |
| D6 | 00 | Fade Time | Fade를 사용하지 않으므로 0 |
| D7 | 00 | Flicker Hz | Flicker를 사용하지 않으므로 0 |

## MCU가 R G B를 16비트로 바꾸는 방법

각 색상 값은 0에서 250 범위를 사용합니다.

MCU RGB16은 LIN 값에 65535를 곱한 뒤 250으로 나눈 값입니다.

| 색 | LIN 값 | MCU RGB16 | SRGB 전송 | OSP 전송 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 125 0x7D | 32767 0x7FFF | 0x7FFF | 16383 0x3FFF |
| G | 50 0x32 | 13107 0x3333 | 0x3333 | 6553 0x1999 |
| B | 10 0x0A | 2621 0x0A3D | 0x0A3D | 1310 0x051E |

# 3  RGB SRGB와 OSP 전송값

MCU에서 계산된 RGB16 값은 SRGB와 OSP로 나뉘어 전달됩니다.

| MCU RGB16 7FFF 3333 0A3D | → | SRGB 값을 그대로 사용 | → | AL58263 R G B 채널 7FFF 3333 0A3D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MCU RGB16 7FFF 3333 0A3D | → | OSP 15비트로 변환 | → | SET PWM 4F Payload BF FF 99 99 85 1E |

## SRGB와 OSP가 실제로 받는 값

SRGB는 MCU RGB16 값 0x7FFF  0x3333  0x0A3D를 각 R G B 채널에 그대로 넣습니다.

OSP는 15비트 값으로 줄인 뒤 SET PWM 명령 0x4F를 사용합니다.

OSP Payload는 BF FF  99 99  85 1E입니다.

OSP 각 색상의 첫 바이트 bit 7은 Current 설정 비트이고 나머지 15비트가 PWM 값입니다.

## RGB에서 색상과 밝기의 관계

RGB 모드에는 별도의 밝기 Byte가 없습니다.

R G B의 비율이 색상을 만들고 세 값의 전체 크기가 밝기를 만듭니다.

예를 들어 125 50 10과 250 100 20은 비율이 같아서 비슷한 색이고 두 번째가 더 밝습니다.

| Master 입력 | R | G | B | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 예시 1 | 125 | 50 | 10 | 기준 색상과 밝기 |
| 예시 2 | 250 | 100 | 20 | 비슷한 색상 더 밝은 출력 |

LED 드라이버에는 별도 밝기 값이 가지 않고 최종 PWM 크기에 밝기가 이미 반영됩니다.

# 4  CIE 데이터 예시

CIE 모드에서는 D3과 D4가 색 좌표이고 D5가 밝기입니다.

PC는 좌표에 250을 곱해 Byte로 보내고 MCU는 다시 250으로 나누어 좌표를 복원합니다.

## CIE1931 예시

선택한 값은 x 0.3127  y 0.3290  밝기 10입니다.

| 단계 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| LIN Data | 0F 3F 57 4E 52 0A 00 00 | D2 57은 CIE1931 Normal ON |
| 전체 Wire | BREAK 55 C1 Data ED | ED는 Enhanced Checksum |
| MCU 좌표 | x 0.312 y 0.328 밝기 약 4 퍼센트 | 4E는 78 52는 82 0A는 10 |
| MCU RGB16 | R 2097 G 2621 B 2359 | x y 좌표와 밝기를 RGB로 변환 |

| LED 방식 | R G B 값 | 실제 전송 |
| --- | --- | --- |
| SRGB | 0831 0A3D 0937 | 16비트 RGB 그대로 |
| OSP | 0418 051E 049B | Payload 84 18 85 1E 84 9B |

## CIE1976 예시

선택한 값은 u prime 0.1978  v prime 0.4683  밝기 10입니다.

| 단계 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| LIN Data | 0F 3F 97 31 75 0A 00 00 | D2 97은 CIE1976 Normal ON |
| 전체 Wire | BREAK 55 C1 Data A7 | A7은 Enhanced Checksum |
| MCU 좌표 | u 0.196 v 0.468 밝기 약 4 퍼센트 | 먼저 x 0.308 y 0.328로 변환 |
| MCU RGB16 | R 2097 G 2621 B 2621 | 변환된 x y와 밝기를 RGB로 변환 |

| LED 방식 | R G B 값 | 실제 전송 |
| --- | --- | --- |
| SRGB | 0831 0A3D 0A3D | 16비트 RGB 그대로 |
| OSP | 0418 051E 051E | Payload 84 18 85 1E 85 1E |

## CIE 예시에서 기억할 점

현재 PC 프로그램은 CIE 밝기 값을 10으로 고정해 전송합니다.

10은 최대값 250의 약 4 퍼센트이므로 최종 RGB 값도 낮게 계산됩니다.

CIE1931과 CIE1976 모두 마지막에는 RGB16으로 바뀌며 SRGB와 OSP에는 CIE 좌표가 전달되지 않습니다.