# 1. LIN 색상 데이터 전체 흐름

LIN Master가 보낸 색상 값이 MCU에서 RGB PWM으로 변환된 뒤 SRGB와 OSP로 전달되는 과정입니다.

## ① LIN Master가 보내는 세 가지 색상 방식

| RGB | CIE 1931 | CIE 1976 |
| --- | --- | --- |
| D3 = R D4 = G D5 = B 각 값: 0 ~ 250 | D3 = x D4 = y D5 = 밝기 각 값: 0 ~ 250 | D3 = u′ D4 = v′ D5 = 밝기 각 값: 0 ~ 250 |

## ② 전체 처리 흐름

| LIN Master 색상 명령 송신 | ▶ | LIN Frame ID 0x01 / PID 0xC1 D0 ~ D7 | ▶ | MCU 모드 확인 D2[7:6] 00 / 01 / 10 | ▶ | MCU 최종값 R/G/B 16-bit 각 0 ~ 65,535 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

▼ MCU는 어떤 입력 방식이든 마지막에 R/G/B 16-bit 값으로 통일합니다.

| SRGB 경로 16-bit 값을 그대로 사용 |  | OSP 경로 16-bit 값을 15-bit로 축소 |
| --- | --- | --- |
| R/G/B = 0x0000 ~ 0xFFFF 제어 대상: FRT LH / FRT RH Headrest / Back |  | PWM = RGB16 × 32,767 ÷ 65,535 SET_PWM 명령 = 0x4F 제어 대상: Logo / Strobe |

## ③ 모드별 MCU 처리

| 모드 | D2[7:6] | MCU 처리 | 밝기 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| RGB | 00 | D3/D4/D5를 R/G/B로 바로 변환 | R/G/B 값 크기에 포함 |
| CIE 1931 | 01 | x/y 좌표를 R/G/B로 변환 | D5가 밝기 |
| CIE 1976 | 10 | u′/v′ → x/y → R/G/B 변환 | D5가 밝기 |

|  | 핵심: SRGB와 OSP는 CIE 좌표를 직접 받지 않습니다. MCU가 계산한 최종 R/G/B PWM만 받습니다. |
| --- | --- |

# 2. RGB·CIE 최소값과 최대값 처리

비교 대상은 LIN 원본값, MCU 변환값, SRGB 출력값, OSP 출력값입니다.

## ① 공통 값 범위

| LIN 원본 | MCU RGB16 | SRGB 출력 | OSP PWM |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 ~ 250 | 0 ~ 65,535 | 0x0000 ~ 0xFFFF | 0x0000 ~ 0x7FFF |

## ② 입력 방식별 최소값·최대값 처리

| 방식 | LIN 필드 | 최소값 처리 | 최대값 처리 | 주의 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RGB | D3=R D4=G D5=B | 모두 0이면 LED OFF | 모두 250이면 최대 백색 | 251~255는 250으로 제한 |
| CIE 1931 | D3=x D4=y D5=밝기 | D5=0 또는 y=0이면 LED OFF | D5=250이면 가장 큰 RGB 채널이 최대 | 좌표 최대와 밝기 최대는 다름 |
| CIE 1976 | D3=u′ D4=v′ D5=밝기 | D5=0이면 LED OFF | D5=250이면 가장 큰 RGB 채널이 최대 | 변환 불가 좌표는 안전하게 LED OFF |

## ③ 경계값 예시

| 예시 | LIN D3/D4/D5 | MCU RGB16 | SRGB | OSP PWM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RGB 최소 | 00 / 00 / 00 | 0000 / 0000 / 0000 | 동일 | 0000 / 0000 / 0000 |
| RGB 최대 | FA / FA / FA | FFFF / FFFF / FFFF | 동일 | 7FFF / 7FFF / 7FFF |
| CIE 밝기 최소 | 좌표 / 좌표 / 00 | 0000 / 0000 / 0000 | 동일 | 0000 / 0000 / 0000 |
| CIE 밝기 최대 | 유효 좌표 / FA | 가장 큰 채널 = FFFF | 동일 | 해당 채널 = 7FFF |

## ④ MCU가 실제로 적용하는 계산

| 구분 | 계산 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| LIN → RGB16 | min(입력값, 250) × 65,535 ÷ 250 | 0 → 0 / 250 → 65,535 |
| CIE 좌표 | LIN 좌표값 ÷ 250 | 0 → 0.000 / 250 → 1.000 |
| RGB16 → OSP | RGB16 × 32,767 ÷ 65,535 | 0 → 0 / 65,535 → 32,767 |

|  | 중요: CIE의 x/y 또는 u′/v′ 값 250은 좌표 1.000을 뜻합니다. LED 밝기 최대는 D5 = 250입니다. |
| --- | --- |